АОЗТ "Кубаньэко"-ЛТД

Согласовано:	Утверждаю:

Зам. начальника	Президент АОЗТ

Департамента	"Кубаньэко"-ЛТД

государственного

экологического

контроля		Е.В.Бакаев

_______С.В.Маркин	"	"	1996 г.

"	"______ 1996 г.

МЕТОДИКА

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСПАРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Настоящим документ:

- разработан в соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей среды" с целью получения данных о выбросах загрязняющих веществ с открытых (полузакрытых) поверхностей испарения объектов очистных сооружении и блоков оборотного водоснабжения: ливнесброс, песколовка, нефтеловушка, пруд дополнительного отстоя, нефтеотделитель и т.д.;

- устанавливает методику определения параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с открытых поверхностей испарения;

- распространяется на открытые (полуоткрытые) поверхности испарения объектов очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения, эксплуатируемые на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки;

-	применяется предприятиями и территориальными комитетами по охране природы.

1.2.	Полученные по настоящему нормативному документу результаты используются при учете, нормировании выбросов с открытых (полуоткрытых) поверхностей испарения объектов очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения и ведомственному контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов.

2. ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Метод разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Изд-во стандартов, 1980.

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. М., Изд-во стандартов, 1978.

- ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. С-Пб., ДНТП, 1992.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Метод предназначен для определения количества выбросов вредных веществ в атмосферу с открытых (полузакрытых) поверхностей испарения объектов очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения: ливнесброс, песколовка, нефтеловушка, пруд дополнительного отстоя, нефтеотделитель и т.д.

Метод основан на снятии газовоздушного баланса от источника испарения путем определения концентрации вредного ингредиента и скорости воздушного потока в условных плоскостях источника с наветренной и подветренной сторон.

4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

4.1.	Настоящий балансовый метод определения выбросов предусматривает проведение на объекте следующих измерений:

-	скоростей и температур газовоздушного потока;

- барометрического давления атмосферного воздуха;

-	концентраций углеводородов в пробах воздушного потока до и после объекта;

- концентрации вредного ингредиента в пробах газовоздушного потока до и после объекта;

-	геометрических размеров обследуемого объекта.

4.2.	Скорость газовоздушного потока определяют анемометрами ГОСТ 6376-64:

- при скорости ветра от 1 до 4 м/с - анемометром АГО-3;

- при скорости ветра более 4 м/с - анемометром МС-13.

4.3.	Температуры газовоздушного потока (воздуха) измеряют ртутными термометрами по ГОСТ 13646-68.

4.4.	Давление атмосферного воздуха измеряют метрологическим мембранным барометром по ТУ 23696-70.

4.5.	Концентрации углеводородов в пробах воздуха определяют по методике "Газохроматографическое определение содержания предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в воздухе". Концентрации сероводорода, фенола и других веществ определяют по методике [2-4].

1. Сборный шест 2. Направляющая рамка - Крепежная трубка - Крепление для шприца - Шприц емкостью 100 мл 6. Игла 7. Предохранительная сетка 8. Стакан 9. Монтажный пояс

Рис.4.1. Устройство для отбора проб газовоздушного потока.

1. 	Условная плоскость с наветренной стороны

2. 	Условная плоскость с подветренной стороны

3.	Источник газовыделения

Рис. 4.2. Схема расположения условных плоскостей при заданном направлении ветра.

4.6.	Для отбора проб воздуха с целью определения концентрации вредных веществ в условных плоскостях используется пробоотборное устройство, изображенное на рис. 4.1. Устройство состоит из сборного шеста 1 длиной около 5 м, направляющей рамки 2, крепежной трубки 3, крепления для шприца 4 и шприца 5 емкостью 100 мл. Шприц снабжают иглой 6 малого диаметра с тем расчетом, чтобы поршень шприца, опускаясь под действием собственной силы тяжести, наполнял цилиндр отбираемым воздухом в течение 5 - 10 минут. Отбор проб воздуха производится в цельностеклянные шприцы емкостью 100 мл и осуществляется в соответствии с рис. 4.2.

В качестве пробоотборного шеста можно использовать телескопические удочки из синтетического материала, длиною не менее 4 м, на конце который аналогично шесту крепятся пробоотборные устройства.

4.7.	Геометрические размеры обследуемого источника испарения замеряют рулеткой (ГОСТ 7502-89) .

5. ХОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1.	До начала измерений проводят следующие подготовительные работы:

- выбирают проекции условных плоскостей с учетом геометрических размеров объекта и направления ветра (см. рис. 4.2);

- подготавливают к использованию приборы, пробоотборные устройства и другие средства измерений, согласно требованиям соответствующих ГОСТов, инструкций заводов-изготовителей и хроматографической методики;

- выписывают из проекта данные о геометрических размера типовых (стандартных) объектов.

5.2.	Проводят на объекте испытаний следующие измерения:

- температуры и барометрического давления воздуха;

- скорости газовоздушного потока на высоте 1.5 - 2.0 м с наветренной и подветренной сторон.

Примечание: Газовоздушный баланс следует проводить в интервалах скоростей ветра 
0.0 - 7.0 м/сек.

1. 	Условная плоскость

2.	Шприц

3. 	Источник газовыделения

Рис. 5.1. Примерный путь движения шприца

по проекции условной плоскости при отборе проб

Таблица 5.1

Расчетная таблица параметров выбросов вредных веществ с объектов очистных сооружений

и нефтеотделителей блоков оборотного водоснабжения

| Дата отбора проб | Наименование |  | №№ системы | Источник | Геометрические размеры |  |  |  |  | Скорость ветра на высоте 3 м, W, м/сек | Опыт- ный коэффициент К | Темпера-тура атмосферного воздуха, t, °С | Давление атмосферного воздуха Рa, мм.рт. ст. | Концентрация углеводородов (суммарно) в пробах воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цех | объект |  |  | Источник |  |  | Условная плоскость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | длина n, м | ширина m, м | направление ветра по отношению к источнику α, град. | длина l, м | ширина α, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наветренная сторона Ссвх , мг/м3 | Подветрен-ная сторона Ссух , мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

продолжение таблицы 5.1

| Концентрация вредных веществ над поверхностью испарения, С, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбросы углеводородов в атмосферу за один цикл испытаний, Мц, г/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣCH | ΣСН непредельные | Ароматические |  |  |  |  |  |  | H2S | С6Н6О | NH3 |  |  |  |
|  |  | бензол | толулол | m+n ксилоты | о-ксилол | этил-бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- осуществляют отбор проб газовоздушного потока одновременно в условных плоскостях с наветренной и подветренной сторон (см. рис. 5.1). При этом шприцы с помощью пробоотборных устройств перемещают равномерно по створам условных плоскостей в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Такой способ отбора обеспечивает представительность проб, так как отобранные пробы воздуха имеют средние значения концентраций вредных веществ в ветровом потоке.

В отобранных пробах воздуха определяются хроматографическим путем концентрации углеводородов (суммарно), C1-С10 + индивидуальной ароматики.

Для определения выбросов других компонентов над поверхностью испарения жидкости (на высоте 10 - 15 см) проводят отбор проб воздуха на определение концентрации в нем определяемого компонента и углеводородов (суммарно). Объемы отобранных проб для каждого компонента устанавливаются в соответствии с требованиями, изложенными в [1], где также приводятся принципиальные схемы отбора проб воздуха.

Результаты проведенных подготовительных работ (определения геометрических размеров источника испарения, единичных газовоздушных балансов, расчета проекции условной плоскости) заносят в таблицу 5.1.

6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ОТ ИСТОЧНИКА ИСПАРЕНИЯ

Определение геометрических характеристик условной плоскости. 6.1.

При направлении ветра под углом к объекту.

Длина проекции условной поверхности l (м) при направлении ветра, как это указано на 
рис. 6.1(а), принимается равной:

l = (1.18 * m + n) * sin α + 0.18 * n * cos α + 6

где n, m - длина и ширина объекта, м.

Ширина проекции условной поверхности а (м) принимается равной:

а = m * sin α + n * cos α + 3

Рис. 6.1. Выбор проекций условных плоскостей

6.2.	При направлении ветра вдоль объекта.

В соответствии с Рис. 6.1(б), длина l принимается равной:

l = 0.35 · n + m

Ширина проекции a принимается равной:

а = n + 3

7. РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

7.1.	Выбросы углеводородов в атмосферe за один цикл испытаний (Мц, г/с) определяют по формуле:

Mц=2.31∗wц∗lц∗Pц273+tц∗(Cyx(ц)c−Cвx(ц)c)∗K∗10−3

где

wц - скорость ветра на высоте 3 м, м/с;

lц - длина условных плоскостей, м;

Pц - атмосферное давление воздуха, мм.рт.ст.;

tц - температура воздуха, °С;

Cyx(ц)c, Cвx(ц)c - соответственно средние концентрации углеводородов в условных плоскостях подветренной и наветренной сторон, мг/м3;

К - опытный коэффициент, принимают в зависимости от значения "а" по таблице 7.1.

7.2.	Выбросы i-го компонента, Mцi(г/с), рассчитываются по формуле:

Mцi=Mцсн∗СiCсн

где

Ci, Ссн - соответственно концентрации i-го компонента и углеводородов (суммарно) над поверхностью испарения;

Mцсн - выбросы углеводородов (суммарно), г/с.

Таблица 7.1

Значения поправочных коэффициентов "К"

в зависимости от ширины условной поверхности "а".

| а | К | а | К | а | К | а | К | а | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| менее 17 | 1.000 | 42 | 1.143 | 88 | 1.389 | 142 | 1.615 | 280 | 2.040 |
|  |  | 43 | 1.149 | 90 | 1.399 | 144 | 1.622 | 290 | 2.066 |
| 17 | 1.002 | 44 | 1.155 | 92 | 1.408 | 146 | 1.630 | 300 | 2.091 |
| 18 | 1.005 | 45 | 1.161 | 94 | 1.417 | 148 | 1.637 | 310 | 2.115 |
| 19 | 1.008 | 46 | 1.167 | 96 | 1.427 | 150 | 1.644 | 320 | 2.141 |
| 20 | 1.012 | 47 | 1.173 | 98 | 1.436 | 155 | 1.662 | 330 | 2.165 |
| 21 | 1.017 | 48 | 1.179 | 100 | 1.444 | 160 | 1.679 | 340 | 2.189 |
| 22 | 1.022 | 49 | 1.185 | 102 | 1.453 | 165 | 1.698 | 350 | 2.211 |
| 23 | 1.027 | 50 | 1.190 | 104 | 1.462 | 170 | 1.715 | 360 | 2.234 |
| 24 | 1.032 | 52 | 1.197 | 106 | 1.471 | 175 | 1.731 | 370 | 2.257 |
| 25 | 1.038 | 54 | 1.214 | 108 | 1.479 | 180 | 1.748 | 380 | 2.279 |
| 26 | 1.050 | 56 | 1.225 | 110 | 1.488 | 185 | 1.764 | 390 | 2.301 |
| 27 | 1.054 | 58 | 1.236 | 112 | 1.496 | 190 | 1.781 | 400 | 2.323 |
| 28 | 1.056 | 60 | 1.248 | 114 | 1.505 | 195 | 1.797 | 410 | 2.344 |
| 29 | 1.062 | 62 | 1.258 | 116 | 1.513 | 200 | 1.812 | 420 | 2.365 |
| 30 | 1.068 | 64 | 1.269 | 118 | 1.521 | 205 | 1.823 | 430 | 2.386 |
| 31 | 1.074 | 66 | 1.280 | 120 | 1.529 | 210 | 1.843 | 440 | 2.407 |
| 32 | 1.081 | 68 | 1.291 | 122 | 1.538 | 215 | 1.859 | 450 | 2.427 |
| 33 | 1.087 | 70 | 1.301 | 124 | 1.545 | 220 | 1.873 | 460 | 2.447 |
| 34 | 1.093 | 72 | 1.311 | 126 | 1.553 | 225 | 1.888 | 470 | 2.466 |
| 35 | 1.099 | 74 | 1.322 | 128 | 1.561 | 230 | 1.903 | 480 | 2.486 |
| 36 | 1.105 | 76 | 1.332 | 130 | 1.569 | 235 | 1.917 | 490 | 2.506 |
| 37 | 1.112 | 78 | 1.341 | 132 | 1.577 | 240 | 1.931 | 500 | 2.525 |
| 38 | 1.118 | 80 | 1.351 | 134 | 1.584 | 245 | 1.945 | 550 | 2.617 |
| 39 | 1.124 | 82 | 1.361 | 136 | 1.592 | 250 | 1.959 | 600 | 2.705 |
| 40 | 1.131 | 84 | 1.371 | 138 | 1.600 | 260 | 1.987 | 650 | 2.783 |
| 41 | 1.136 | 86 | 1.380 | 140 | 1.607 | 270 | 2.013 | 700 | 2.869 |

7.3.	Средние выбросы за соответствующие периоды года (Мi ,г/с) рассчитываются по формуле:

Mi=ln∗lnMцi

где n - число единичных определений.

Среднегодовые выбросы составляют (Мг, г/с)

Mг=0.5∗(Mт+Mх)

где Мт, Мх - средние выбросы соответственно за теплый и холодный периоды года.

Удельные выбросы за периоды года (qioc,гм2∗ч) рассчитываются:

qioc=MiF∗3600

где F - площадь источника испарения, м2.

Валовые выбросы за периоды года (Пi,т/год) рассчитываются:

Пi = Mi*mi*3600*10-6

где

Мi - выбросы (г/с) за соответствующий период года;

mi - количество часов эксплуатации источника за период года, ч.

Результаты расчета записываются в табл. 7.2.

Сведения по инвентаризации выбросов вредных веществ с открытых поверхностей испарения сводятся в табл. 7.3.

Таблица 7.2

РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ С ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСПАРЕНИЯ

| Дата обследования | наименование |  | №№ системы | источник | Периоды года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цех | объект |  |  | теплый (2 и 3 кварталы) |  |  |  | холодный (1 и 4 кварталы) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кол-во циклов испытаний, nт, шт. | Среднее значение выбросов, M ц.т., г/с | Кол-во часов эксплуатации объекта, mт, час. | кол-во выбросов ΣCH за теплый период года Мт, г/с. | кол-во циклов испытаний nх, шт. | средние значения выбросов, Мц.х., г/с. | кол-во часов эксплуатации объекта, mх, час. | кол-во выбросов ΣСН за холодный период года, Мх, г/сек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

продолжение таблицы 7.2

| Выбросы вредных веществ в атмосферу (Пг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣCH |  | ΣСН непредельный |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/сек | т/год | г/сек | т/год | бензол |  | толулол |  | м+n ксилоны |  | о - ксилолы |  | этилбензол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

продолжение таблицы 7.2

| Выбросы вредных веществ в атмосферу (Пг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероводород |  | Фенол |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Таблица 7.3

Инвентаризация выбросов вредных веществ с открытых поверхностей испарения

| № источника инвентаризации | Наименование источника | количество объектов источника | геометрические размеры источника: длина, ширина, высота |  |  | вредные ингредиенты | выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | г/сек 8 | т/год 9 |

Приложение А.

Примеры расчета.

1. Определить выбросы вредных веществ в атмосферу от нефтеловушки №1 системы промканализации при направлении ветра под углом к объекту.

Исходные данные для расчета приводятся в нижеследующей таблице.

| Дата обследования | Наименование объекта | Размеры объекта, м |  | Концентрации в усл. поверх., мг/м3 |  | w м/с | p мм рт. ст. | t °С | α град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | m | Сух(ц)c | Свх(ц)c |  |  |  |  |
| 15.06.85 | Нефтеловушка №1 | 36 | 24 | 18.4 | 5.6 | 3.6 | 755 | +14 | 35 |
| -"- | -"- | 36 | 24 | 15.7 | 4.9 | 3.7 | 755 | +15 | 35 |
| -"- | -"- | 36 | 24 | 16.9 | 5. 1 | 3.5 | 755 | +15 | 35 |
| 22.11.85 | -"- | 36 | 24 | 12.9 | 4.6 | 4.0 | 758 | -19 | 35 |
| 24.11.85 | -"- | 36 | 24 | 13.6 | 4.6 | 4.2 | 758 | -19 | 35 |
| -"- | -"- | 36 | 24 | 13.1 | 4.7 | 4.1 | 758 | -18 | 35 |

Определение длины проекции условной поверхности:

1 = (1.18*m + n)*sinα + 0.18*n*cosα+6=

= (0.18*24 + 36)*0.5736 + 0.18*36*0.8192 + 6 = 36.89 + 3.72 + 6 = 46.61 м

Определение ширины проекции условной поверхности:

а = m*sinα + n*cosα + 3 = 24*0.5736 + 36*0.8192 + 3 = = 13.77 + 29.49 + 3 = 46.26 м

Значение коэффициента "К" находим по таблице 7.1: К=1.169

Определение единичных выбросов за период обследования:

Mцт= 2.31*3.6*46.61* 755287 *(18.4 - 5.6)*1.169*10-3 = 15.253 г/с

Mцт= 2.31*3.7*46.61* 755288 *(15.7 - 4.9)*1.169*10-3 = 13.178 г/с

Mцт= 2.31*5.5*46.61* 755288 *(16.9 - 5.1)*1.169*10-3 = 13.619 г/с

Mцх= 2.31*4.0*46.61* 758254 *(12.9 - 4.6)*1.169*10-3 = 12.45 г/с

Mцх= 2.31*4.2*46.61* 758254 *(13.6 - 4.6)*1.169*10-3 = 14.8 г/с

Mцх= 2.31*4.1*46.61* 758255 *(13.1 - 4.7)*1.169*10-3 = 12.86 г/с

Определение годовых выбросов углеводородов в атмосферу.

Определение средних значений выбросов углеводородов в атмосферу за один цикл испытания.

За теплый период обследования:

Мт=15.253+13.178+13.6193=14.02      г/с

За холодный период обследования:

Мх=12.45+14.18+12.863=13.16    г/с

Определение выбросов вредных веществ в атмосферу за периоды года:

Пт = 14.02*4368*3600*10-6 = 220.46 т/пер

Пх = 13.16*4368*3600* 10-6 = 206.93 т/пер

Определение годовых выбросов углеводородов в атмосферу:

Пг = 220.46 + 206.93 = 427.39 т/год

2. Определить выбросы углеводородов (суммарно) в атмосферу от нефтеловушки №2 системы промканализации при совпадении направления ветра с направлением объекта.

Исходные данные приводятся в нижеследующей таблице.

| Дата обследования | Наименование объекта | Размеры объекта, м |  | Концентрации в усл. поверх., мг/м3 |  | w м/с | Р мм рт. ст. | t °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | m | Сух(ц)c | Свх(ц)c |  |  |  |
| 17.06.85 | Нефтеловушка №2 | 36 | 24 | 19.5 | 6.4 | 3.6 | 755 | +20 |
| -"- | -"- | 36 | 24 | 21.4 | 6.9 | 3.5 | 755 | +20 |
| -"- | -"- | 36 | 24 | 20.9 | 6.9 | 3.5 | 755 | +21 |
| 21.12.85 | -"- | 36 | 24 | 15.6 | 5.1 | 4.1 | 760 | -15 |
| 22.12.85 | -"- | 36 | 24 | 16.1 | 5.7 | 3.9 | 760 | -15 |
| -"- | -"- | 36 | 24 | 15.9 | 5.4 | 4.0 | 760 | -15 |

Определение длины проекции условной поверхности:

1 = 0.35*n + m = 0.35*36 + 24 = 36.6 м

Определение ширины проекции условной поверхности:

а = n + 3 = 36 + 3 = 39.0 м

Значение коэффициента "К" находим по таблице 7.1: К=1.124.

ЛИТЕРАТУРА

- Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. М., 1984.

- Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Казань, 1985.

- Сборник методик, по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., Гидрометеоиздат, 1987.

- Перечень методик по определению концентрации загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению. С.Пб., 1994.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Ссылки на нормативные документы

- Общие положения

- Методы и средства измерения

- Ход подготовки и проведения измерений

6.	Расчет параметров выбросов вредных веществ в атмосферу от источников испарения

7.	Расчет валовых выбросов вредных веществ в атмосферу

Приложения

А. Примеры расчета

Литература