ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 апреля 1999 г. N 108

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА ИЗ ВАГРАНОК

В целях совершенствования и  расширения  методической  базы  по

оценке   выбросов   загрязняющих   веществ   в   атмосферный  воздух

приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемую  Методику  расчета  выбросов окислов

азота из вагранок и ввести ее в действие с 1 июля 1999 г.

2. Принять к сведению, что пункт 3.1 раздела 3 "Расчет выбросов

загрязняющих  веществ  от машиностроительных и металлообрабатывающих

предприятий"  Сборника  методик  по  расчету  выбросов  в  атмосферу

загрязняющих веществ различными производствами (Л.: Гидрометеоиздат,

1986)  не  применяется  в  части  расчета  выбросов  окислов азота с

момента  вступления в силу методики, указанной в пункте 1 настоящего

приказа.

3.  Специализированной  инспекции  государственного контроля за

охраной атмосферного воздуха (Корбут В.И.):

в   установленном   порядке   обеспечить   проведение  правовой

экспертизы,  передачу  в  Национальный центр правовой информации для

включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и

официального  опубликования  Методики расчета выбросов окислов азота

из вагранок;

направить  указанную  Методику  областным и Минскому городскому

комитетам    природных   ресурсов   и   охраны   окружающей   среды,

проинформировать     Министерство     промышленности     и    других

заинтересованных.

Министр                                                   М.И.РУСЫЙ

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства

природных  ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

29.04.1999 N 108

МЕТОДИКА

расчета выбросов окислов азота из вагранок

Расчет выбросов окислов азота                            Методика

из вагранок                                              0212.13-99

Разлiк выкiдаў вокiслаў азоту

з вагранак

-------------------------------------------------------------------

Дата введения 1999-07-01

1 РАЗРАБОТАНА  Научно-исследовательской  лабораторией очистки и

утилизации    выбросов    промышленных    предприятий    Белорусской

государственной политехнической академии

ВНЕСЕНА Специализированной инспекцией государственного контроля

за  охраной  атмосферного  воздуха Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Республики Беларусь

2   УТВЕРЖДЕНА  И  ВВЕДЕНА  В  ДЕЙСТВИЕ  приказом  Министерства

природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от

29.04.1999 N 108

3   СООТВЕТСТВУЕТ   РД   РБ   0212.1-96   "Порядок  разработки,

согласования  и  утверждения нормативных и методических документов в

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов",

утвержденному  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и охраны

окружающей среды от 11.04.1996 N 80

4 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

-------------------------------------------------------------------

Ключевые слова: вагранка, выброс, окислы азота, расчет

-------------------------------------------------------------------

1. Область применения

Настоящая  Методика  применяется  при  расчете выбросов окислов

азота из вагранок при проведении инвентаризации источников выбросов,

при  разработке  и  проведении  экспертизы  проектов  норм предельно

допустимых  выбросов  (ПДВ),  установлении  лимитов, при определении

величины экологического налога, составлении отчетности о выбросах, а

также  составлении  планов мероприятий по сокращению объема выбросов

загрязняющих  веществ  и  формированию  баз  данных  по  выбросам от

технологического оборудования для плавки чугуна.

Справочные  материалы  по удельным газовыделениям окислов азота

могут  быть использованы в качестве исходных данных только на стадии

проектирования  плавильных  агрегатов и проведения экспертных оценок

экологической части рабочего проекта.

Положения    Методики    обязательны   для   применения   всеми

юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности и

подчиненности,   осуществляющими  свою  деятельность  на  территории

Республики Беларусь.

2. Нормативные ссылки

1.    ГОСТ    17.2.1.04-77.    Охрана    природы.    Атмосфера.

Метеорологические  аспекты,  загрязнения  и  промышленные выбросы. -

М.: Изд-во стандартов, 1978. 13 с.

2. ГОСТ  17.2.3.02-78.  Охрана  природы.   Атмосфера.   Правила

установления   допустимых  выбросов  вредных  веществ  промышленными

предприятиями. - М.: Изд-во стандартов, 1980. 14 с.

3.   ГОСТ   17.2.4.02-81.   Охрана  природы.  Атмосфера.  Общие

требования  к методам определения загрязняющих веществ. - М.: Изд-во

стандартов, 1982. 2 с.

4.  ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе

вредных   веществ,   содержащихся  в  выбросах  предприятий.  -  Л.:

Гидрометеоиздат, 1987. 94 с.

5.   ГОСТ   17.2.4.06-90.  Охрана  природы.  Атмосфера.  Методы

определения  скорости  и  расхода  газопылевых потоков, отходящих от

стационарных источников загрязнения. - М.: Изд-во  стандартов, 1990.

18 с.

3. Основные обозначения

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

4. Общие положения

Настоящая  Методика  подготовлена  с целью обеспечения единства

методологии  расчета  выбросов  окислов  азота  из коксовых вагранок

открытого  типа  с  учетом  специфики и особенностей процесса плавки

чугуна,   а   также   систематизации  исходных  данных  и  уточнения

фактических величин газовыделений NOх.

Методика  предлагает  единую  методическую базу для определения

величин  максимально-разовых  и  валовых  выбросов  окислов азота от

действующих  и  проектируемых  литейных  коксовых вагранок открытого

типа.

В  Методике установлены величины удельных газовыделений окислов

азота  из  вагранок  и  предложен  порядок  расчета  выбросов NOх по

результатам  инструментальных измерений и технологическим параметрам

плавки в печах различной производительности.

По   мере   совершенствования   технологий   ведения  плавки  и

конструкций  плавильных  агрегатов, а также расширения исходной базы

данных   натурных   измерений   в   Методику   могут   быть  внесены

соответствующие уточнения и дополнения.

Замечания и предложения по Методике направлять по адресу:

220027, г.Минск,       пр.Ф.Скорины,        65,        корп.18,

Научно-исследовательская  лаборатория  очистки и утилизации выбросов

промышленных предприятий (НИЛ "Экопром").

5. Характеристика технологического процесса плавки

чугуна в литейных коксовых вагранках

5.1. Настоящая  Методика  распространяется на коксовые вагранки

открытого типа,  предназначенные  для  выплавки  чугуна  в  литейном

производстве.

5.2.  Вагранка  представляет  собой плавильный агрегат шахтного

типа.  Свободный  выход образующихся в печи газов происходит за счет

естественной   тяги  через  мокрый  пылеуловитель.  Воздушное  дутье

поступает в вагранку без подогрева. Длительность межремонтного цикла

плавильной  печи  не  превышает  24  ч. Вагранки, как правило, имеют

поливное  водяное  охлаждение  плавильного  пояса  и водоохлаждаемые

фурмы. Двери или шторы для перекрытия завалочного окна отсутствуют.

5.3.  Технологический цикл работы плавильного агрегата включает

в себя следующие операции: подготовку печи к плавке, розжиг холостой

колоши,  загрузку  шихты,  подачу  дутья,  выпуск  чугуна  и  шлака,

окончание плавки и "провал" вагранки.

5.4. Металлургические  процессы,   происходящие   в   вагранке,

являются  результатом  взаимодействия  металла  с  газовой  фазой  и

топливом.  Работа  плавильной  печи  протекает  непрерывно  за  счет

последовательной загрузки в шахту колош топлива, металла и флюсов.

5.5. Основные геометрические размеры вагранок и технологические

показатели плавки обобщены и представлены в виде  нормалей  (табл.1,

2).

Таблица 1

Основные геометрические размеры вагранок открытого типа

---T----------T----------------------------------------------------

N ¦Параметры ¦     Производительность вагранки, т/ч

п/п¦          +--------T-------T------T-------T------T------T------

¦          ¦   1    ¦   3   ¦  5   ¦   7   ¦  10  ¦  15  ¦  20

---+----------+--------+-------+------+-------+------+------+------

1 ¦    2     ¦   3    ¦   4   ¦  5   ¦   6   ¦  7   ¦   8  ¦   9

---+----------+--------+-------+------+-------+------+------+------

Шахта

1. Внутренний  0,5     0,7     0,9    1,1     1,3    1,6    1,9

диаметр

шахты, м

2. Площадь     0,196   0,385   0,636  0,950   1,327  2,010  2,834

поперечно-

го сечения

вагранки,

кв.м

3. Полезная    3,0     3,5     4,0    4,5     5,0    5,5    6,0

высота

вагранки,

м

Фурмы

Первый ряд

4. Число фурм  4       4       6      8       8      10     12

в ряду,

шт.

5. Размеры     0,14х   0,20х   0,20х  0,30х   0,33х  0,36х  0,36х

входного    0,07    0,10    0,10   0,10    0,10   0,11   0,12

отверстия

в шахту

(ширина х

высота),

м

6. Общая       0,04    0,08    0,12   0,24    0,26   0,40   0,52

площадь

сечения,

кв.м

Второй и

третий

ряды

7. Число фурм  4       4       6      8       8      10     12

в каждом

ряду, шт.

8. Размеры     0,04х   0,06х   0,065х 0,075х  0,08х  0,09х  0,10х

входного    0,03    0,04    0,040  0,04    0,05   0,055  0,06

отверстия

в шахту

(ширина х

высота),

м

9. Общая       0,0048  0,0096  0,0156 0,024   0,032  0,050  0,072

площадь

сечения

фурм в

каждом

ряду,

кв.м

Горн

Высота

от

основного

ряда

фурм до

подины

10. Вагранка с  0,20    0,22    0,25   0,30    0,30   0,35   0,35

копильни-

ком, м

11. Вагранка    0,35    0,40    0,40   0,45    0,50   0,50   0,55

без

копильни-

ка, м

-------------------------------------------------------------------

Таблица 2

Основные технологические параметры плавки в вагранке

---T----------T----------------------------------------------------

N ¦Показатели¦    Производительность вагранки, т/ч

п/п¦          +-------T-------T-------T-------T------T------T------

¦          ¦   1   ¦   3   ¦  5    ¦   7   ¦  10  ¦  15  ¦  20

---+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------

1 ¦    2     ¦   3   ¦   4   ¦  5    ¦   6   ¦  7   ¦   8  ¦   9

---+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------

1.  Масса      100-125 300-375 500-625 700-875 1000-  1500-  2000-

металли-                                   1250   1875   2500

ческой

колоши, кг

2.  Масса         18     35      57       86     120   180    260

рабочей

коксовой

колоши, кг

3.  Масса          4     12      20       28      39    59     79

известня-

ка, кг

4.  Давление   250-450 400-600 500-800  800-   900-   1000-  1100-

дутья,                              1000   1200   1400   1600

мм.вод.ст.

5.  Расход        1,4    2,8     4,6      6,8     9,6  14,4   20,5

дутья,

тыс.

куб.нм/ч

6.  Высота        0,8    1,0     1,2      1,4     1,6   1,7    1,8

холостой

колоши, м

-------------------------------------------------------------------

5.6. Указанные в таблицах параметры получены с учетом следующих

особенностей процесса ваграночной плавки:

- нормы  производительности  определены  без  учета  вторичного

дутья, применение которого повышает мощность печи на 15-18%;

- полезная  высота  вагранки  соответствует  расстоянию  от оси

основного ряда фурм до плоскости выхода газов из слоя шихты;

- профиль шахты - цилиндрический или доменный;

- внутренний диаметр  шахты  вагранки  равен  диаметру  по  оси

основного ряда фурм;

- суммарное сечение  выходных  отверстий  фурм  по  внутреннему

диаметру шахты соответствует 0,20-0,25 сечения вагранки в зоне фурм.

Применение двух или трех  рядов  фурм  обязательно  только  для

вагранок  без  водяного  охлаждения при длительности плавки не менее

5-6 ч.  При этом 80%  от общей площади поперечного сечения всех фурм

должно   приходиться   на   основной   (первый)   ряд  и  20%  -  на

дополнительные (второй и третий);

- при  нормальном  режиме  работы  вагранки масса металлической

колоши составляет от 1/8 до  1/10  производительности  печи  в  час,

расход  рабочей  коксовой  колоши - 10-14%,  а известняка - 3-4%  от

массы металлической колоши. Для тонкостенного литья, подвергающегося

механической  обработке,  расход кокса увеличивается до 16-18%.  При

загрязненной шихте и повышенном содержании золы в  коксе  количество

известняка повышается до 6%.

6. Справочные данные по удельным газовыделениям

окислов азота из коксовых литейных вагранок

6.1.  Справочные  данные  по  удельным выделениям окислов азота

приведены в табл.3.

Таблица 3

Удельные выбросы окислов азота из вагранок открытого типа

---T----------T----------------------------------------------------

N ¦Показатели¦     Производительность вагранки, т/ч

п/п¦          +-------T-------T-------T-------T------T------T------

¦          ¦   1   ¦   3   ¦  5    ¦   7   ¦  10  ¦  15  ¦  20

---+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------

1 ¦    2     ¦   3   ¦   4   ¦  5    ¦   6   ¦  7   ¦   8  ¦   9

---+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------

1.  Расход       1,03   3,10    5,17    7,24   10,35  15,52  20,70

колошнико-

вых газов,

тыс.

куб.нм/ч

2.  Температу-   160    160     180     200     250    250    280

ра колош-

никовых

газов, °С

3.  Расход       4,01  11,79   19,23   26,33   36,35  51,36  64,23

отходящих

газов,

тыс.

куб.м/ч

4.  Температу- 60-120 60-120   60-120  60-120  60-120 60-120 60-120

ра отходя-

щих газов,

°С

5.  Валовой    0,0723 0,2123   0,3462  0,4740  0,6544 0,9247  1,16

выброс

окислов

азота,

кг/ч

6.  Максималь- 0,0390 0,1145   0,1868  0,2558  0,3531 0,4990 0,6240

ный выброс

окислов

азота, г/с

-------------------------------------------------------------------

6.2.   Исследования   проведены   в  промышленных  условиях  на

вагранках производительностью 1-20 т/ч. Полученные экспериментальные

данные  охватывали  все  циклы  работы  плавильной  печи. Результаты

обрабатывали  с  применением  методов математической статистики. Для

определения  концентраций оксидов азота использовали газоанализаторы

"ТESTO-350"   и   "TESTO-33".   Параллельно   контрольные  измерения

проводили  фотометрическим  методом  с  реактивом  Грисса-Илосвая  и

индикаторными трубками.

6.3.  Величины удельных газовыделений окислов азота из вагранок

определяются   режимом  сжигания  кокса,  интенсивностью  протекания

реакций  окисления  составляющих  металлической шихты и организацией

топочного   процесса.  Существенное  влияние  на  величину  выбросов

окислов  азота оказывает также концентрация кислорода в зоне горения

и степень перехода азотсодержащих соединений кокса в NOх.

6.4.  В  расчетах выброс NO и NO2 рассматривается как суммарный

(NOх) в пересчете на NO2.

6.5. Значения удельных газовыделений окислов азота, приведенные

в   табл.3,  соответствуют  усредненным  технологическим  параметрам

работы плавильной печи:

- удельная производительность вагранки - 7,2 т/(кв.м ч);

- удельный   расход    металлической    шихты    -    0,1    от

производительности печи;

- удельный расход кокса - 14%;

- удельный расход флюсов - 4%;

- удельный расход дутья - 120 куб.м/(кв.м мин).

7. Расчеты выбросов окислов азота из литейных

коксовых вагранок

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

8. Расчеты выбросов окислов азота по результатам

инструментальных измерений параметров отходящих

ваграночных газов

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Используемая литература

1.    Глуховский    В.И.    Разработка   системы   очистки   от

высокодисперсных  частиц  пылегазовых  выбросов плавильных агрегатов

чугунолитейных цехов: Автореф. канд. дис. Мн.: БПИ, 1990. 17 с.

2.  Дубинская  Ф.Е.,  Белый  О.А., Глуховский В.И. Газоочистное

оборудование   к   чугунолитейным   вагранкам:  Обзор.  информ.  М.:

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1991. 40 с.

3.  Худокормов  Д.Н., Белый О.А., Глуховский В.И., Дедовец В.А.

Прогрессивные   технологии   очистки  пылегазовых  выбросов:  Обзор.

информ. Мн.: БелНИИНТИ, 1990. 43 с.

4. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих

веществ различными производствами. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 184 с.

5. Луговский С.И.,  Андрианов И.С.  Очистка газов, отходящих от

вагранок и электроплавильных печей. М.: Машиностроение, 1972. 148 с.

6.  Дубинская  Ф.Е.,  Лебедюк  Г.К.,  Пантюхов Н.А., Юдкин А.К.

Очистка   газов   чугунолитейных   вагранок:   Обзор.   информ.  М.:

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1978. 48 с.

7.   Ровин   Л.Е.   Защита   воздушного  бассейна  от  выбросов

промышленных предприятий: Обзор. информ. Мн.: БелНИИНТИ, 1984. 55 с.

8. Андоньев М.С., Филипьев О.В. Пылегазовые выбросы предприятий

черной металлургии. М.: Металлургия, 1979. 192 с.

9.   Перечень   методик   выполнения  измерений,  допущенных  к

применению   в   деятельности  лабораторий  экологического  контроля

предприятий  и организаций Республики Беларусь. Т.1. Мн.: НТЦ "АПИ",

1996. 208 с.