ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2000 г. № 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

[Изменения и дополнения:

Постановление Министерства природных ресурсов  и  охраны

окружающей среды от 28 мая 2002 г. № 11 .

В  соответствии  со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15

апреля 1997 г.  № 29-З "Об охране атмосферного  воздуха"  (Ведамасцi

Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,  1997 г.,  № 14,  ст.260) и

Положением о Министерстве природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды  Республики  Беларусь,  утвержденным  постановлением  Кабинета

Министров Республики Беларусь от 2 февраля 1996 г.  №  81  (Собрание

указов  Президента  и  постановлений  Кабинета  Министров Республики

Беларусь,  1996 г., № 4, ст.98; Собрание декретов, указов Президента

и  постановлений Правительства Республики Беларусь,  1997 г.,  № 14,

ст.523; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000

г.,   №  11,  5/2459),  Министерство  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить    и  ввести  в  действие  с  1  января  2001   г.

прилагаемые:

1.1. Утратил силу.

__________________________________________________________

Подпункт 1.1.   утратил  силу  постановлением  Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды от 28 мая 2002

г. № 11

1.1. Методику  расчета  выбросов  загрязняющих веществ в

атмосферный   воздух   при   использовании    лакокрасочных

материалов;

__________________________________________________________

1.2. Методику  расчетно-аналитического  определения выделений и

выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве

готовых лекарственных форм;

1.3. Методику  инструментально-расчетного  определения выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от   неорганизованных

источников аппаратных дворов технологических производств;

1.4. Методику инструментально-расчетного определения выбросов с

поверхностей выделения загрязняющих атмосферу веществ.

2. С  момента  вступления  в  силу  настоящего постановления не

применяются:

2.1. приложения 10-13 Временных методических указаний по оценке

выбросов    загрязняющих    веществ    в   атмосферу   предприятиями

деревообрабатывающей   промышленности,  утвержденных   Министерством

лесной,  целлюлозно-бумажной  и  деревообрабатывающей промышленности

СССР 28 сентября 1987 г.;

2.2. пункт  6.7  Временной  методики  по  определению  выбросов

вредных  веществ  в  атмосферу  предприятиями  отрасли, утвержденной

приказом Министерства радиопромышленности СССР от 27 декабря 1989 г.

№ 872  "О Временной методике по определению выбросов вредных веществ

в атмосферу предприятиями отрасли";

2.3. подпункт    9.4.4   Руководства  по  контролю   источников

загрязнения    атмосферы.    ОНД-90,  утвержденного   постановлением

Государственного  комитета охраны природы СССР от 30 октября 1990 г.

№ 8 "О Руководстве по контролю источников загрязнения атмосферы".

3. Специализированной  инспекции  государственного  контроля за

охраной  атмосферного  воздуха  настоящее  постановление  довести до

сведения  органов  государственного  управления, областных, Минского

городского  комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды и

других заинтересованных.

Министр                                                 М.И.РУСЫЙ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

31.10.2000 № 15

МЕТОДИКА

инструментально-расчетного определения выбросов

с поверхностей выделения загрязняющих атмосферу

веществ

0212.9-2000

УДК 504.3.054.001.24

___________________________________________________________________

Инструментально-расчетное        определение

выбросов     с     поверхностей    выделения

загрязняющих атмосферу веществ

Методика

0212.9-2000

Iнструментальна-разлiковае        вызначэнне

выкiдаў з паверхняў выдзялення рэчываў, якiя

забруджваюць паветра

___________________________________________________________________

Дата введения 2001-01-01

1. РАЗРАБОТАНА        Государственным               белорусским

инженерно-экологическим малым предприятием "БелИНЭКОМП"  на  основе

разработок Казанского пусконаладочного управления

ВНЕСЕНА  Государственным  белорусским   инженерно-экологическим

малым предприятием "БелИНЭКОМП"

2. УТВЕРЖДЕНА  И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от

31 октября 2000 г. № 15

3. СООТВЕТСТВУЕТ Государственному стандарту Республики Беларусь

"Государственная система   стандартизации   Республики    Беларусь.

Требования   к   построению,  изложению,  оформлению  и  содержанию

стандартов", утвержденному приказом Белстандарта от 6 мая 1996 г. №

79

4. ВВЕДЕНА  взамен  подпункта  9.4.4  Руководства  по  контролю

источников загрязнения атмосферы.  ОНД-90,  часть II, утвержденного

постановлением Государственного комитета охраны природы СССР от  30

октября 1990 г. № 8

___________________________________________________________________

Ключевые  слова:  загрязняющее вещество, поверхность испарения,

массовый выброс, валовой выброс, замерное сечение

___________________________________________________________________

1. Область применения

Методика  инструментально-расчетного  определения  выбросов   с

поверхностей  выделения  загрязняющих  атмосферу  веществ  (далее  -

Методика)  предназначена  для инструментально-расчетного определения

выбросов с поверхностей выделения загрязняющих атмосферу веществ.

Настоящую  Методику  применяют  для проведения инструментальной

инвентаризации источников выбросов, загрязняющих атмосферу веществ и

проведения  инструментального  контроля  за  соблюдением  нормативов

предельно допустимых (временно согласованных) выбросов.

Значения выбросов, полученные по настоящей Методике, используют

как исходные данные для установления нормативов предельно допустимых

(временно  согласованных)  выбросов,  лимитов  выбросов, платежей по

экологическому налогу.

Настоящая  Методика  не применяется для определения выбросов от

поверхностей  выделения  загрязняющих  атмосферу  веществ,   имеющих

температуру, превышающую температуру атмосферы более чем на 25 К.

Положения    Методики    обязательны    для  применения   всеми

юридическими  и физическими лицами, независимо от форм собственности

и  подчиненности,  осуществляющими  свою  деятельность на территории

Республики Беларусь.

2. Нормативные ссылки

В   настоящей  Методике  использованы  ссылки  на   нормативные

документы:

Закон  Республики  Беларусь  от  15  апреля  1997 г. № 29-З "Об

охране    атмосферного   воздуха"  (Ведамасцi  Нацыянальнага   сходу

Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 14, ст.260)

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД Обозначения буквенные

ГОСТ 8.417-81 ГСИ Единицы физических величин

3. Общие положения

Настоящая Методика:

-  разработана  для  проведения  работ в соответствии с Законом

Республики  Беларусь  от  15  апреля  1997  г.  №  29-З  "Об  охране

атмосферного  воздуха"  (Ведамасцi  Нацыянальнага  сходу  Рэспублiкi

Беларусь, 1997 г., № 14 , ст.260);

-    основана   на  инструментальных  измерениях   концентраций

загрязняющих  атмосферу  веществ  подветренной и наветренной стороны

обследуемого объекта, измерении скоростей движения воздушного потока

и его температуры.

К поверхностям выделения загрязняющих атмосферу веществ относят

открытые и перекрытые поверхности испарения объектов очистки стоков,

площадки,    загрязненные  различными  жидкостями,  и  подобные   им

объекты.

4. Методы и средства измерения

Настоящая    Методика   предусматривает  проведение   следующих

измерений:

- скоростей и температур воздушных потоков;

- концентраций загрязняющих атмосферу веществ;

- геометрических размеров обследуемого объекта.

Для проведения измерений применяют средства, прошедшие поверку.

Концентрации  загрязняющих  атмосферу  веществ  измеряют,  используя

аккредитованные методы.

Для    проведения    измерений    концентраций       используют

вспомогательное  оборудование  - сборный шест длиной 5 м. Устройство

шеста,  оснащенного  для отбора проб, предназначенных для проведения

измерений  концентраций  газохроматографическими методами, приведено

на рисунке приложения А.

Для  отбора  проб  воздуха,  предназначенных  для   определения

концентраций   другими  методами,  на  шест  крепят   поглотительные

устройства и зонды измерительных приборов.

Для  проведения измерений скоростей воздушных потоков применяют

шест   длиной  3  м,  на  конец  которого  укрепляют   измерительное

устройство.

Все  измерения  проводят  в  соответствии  с  инструкциями   по

применению  устройств,  ГОСТами  и  другими нормативно-методическими

документами, утвержденными в установленном порядке.

5. Ход подготовки и проведение измерений

5.1. До  начала  основных  измерений  (обследования)   проводят

следующие подготовительные работы:

-    вычерчивают   в  масштабе  план  обследуемого  объекта   и

прилегающей к нему территории, как приведено в приложении Б;

-  для  составления  плана  проводят  измерения  геометрических

размеров  обследуемого  объекта.  Допускается  для составления плана

использовать техническую документацию обследуемого предприятия;

-  размечают на плане направления ветра, удобные для проведения

измерений,  отмечают  на  нем  расположение  замерных  сечений,  как

показано на рисунке приложения В.

5.2. При  направлениях  ветра,  удобных для замеров, отсутствии

осадков, тумана проводятся следующие измерения:

-  концентраций  загрязняющих  атмосферу веществ (пробоотбор) в

замерных сечениях подветренной и наветренной стороны объекта;

-    скоростей  и  температур  воздушных  потоков  в   замерных

сечениях.

С  наветренной  стороны объекта измерения концентраций проводят

на высоте 1,5 м.

В  замерном  сечении  измерения  проводят  по  точкам или путем

равномерного  перемещения измерительного (пробоотборного) устройства

по траектории согласно приложению В.

Температуру  воздуха  измеряют  в  одной  из  точек   замерного

сечения.

Измерения достоверны при скоростях движения воздушного потока в

замерном  сечении  на высоте 3 м не менее 0,5 и не более 7,0 м/с. Не

рекомендуется  проводить измерения в утренние часы (в период, равный

двум часам после восхода солнца).

Измерения проводят в теплый и холодный периоды года.

К  холодному  периоду  года  относят  месяцы  октябрь,  ноябрь,

декабрь,  январь,  февраль,  март, апрель, к теплому - все остальные

месяцы года.

Количество обследований - не менее одного в каждом месяце года.

При  отклонении  величины выбросов текущего измерения от предыдущего

более чем на 50% следует провести замер повторно.

6. Расчет выбросов загрязняющих атмосферу веществ

6.1  Массовые  выбросы загрязняющих атмосферу веществ (Mi, г/с)

рассчитываются по формуле (6.1):

Pа

Mi = 16,17 х L x Wср х -- х (Сiср.п.с - Сiф) х k х 10**-6, (6.1)

Та

где Wcp - скорость ветра на высоте 3 м, м/с;

L - длина замерного сечения, м;

Pa - давление атмосферы в день проведения измерений, Па;

Ta - температура атмосферы, К;

Cicp.п.с    -  средняя  концентрация  загрязняющего   атмосферу

вещества подветренного сечения при нормальных условиях, мг/нм**3;

Сiф    -    концентрация    загрязняющего  атмосферу   вещества

наветренного сечения (фона) при нормальных условиях, мг/нм**3;

k  -  поправочный  коэффициент,  принимают  в  зависимости   от

значения а по таблице приложения Г;

a  -  расстояние между замерным сечением подветренной стороны и

наиболее удаленной от него точкой поверхности выделения загрязняющих

атмосферу веществ.

Величины  L  и  a  измеряют  на плане объекта обследования, как

показано в приложении Д.

Средние концентрации (Cicp.п.с, Сiф) и средние скорости (Wcp) в

замерном  сечении  вычисляют  как  среднее  арифметическое  из  всех

измерений.

Средние массовые выбросы за соответствующие периоды года (Micp,

г/с) рассчитываются по формуле (6.2):

1    n

Мiср = - х SUM Мj.                     (6.2)

n   j=1

Среднегодовые  массовые  выбросы  (Mг,  г/с)  определяются   по

формуле (6.3):

Мг = 0,5 х (Мт + Мх),                   (6.3)

где  Мт, Мх - средние массовые выбросы соответственно за теплый

и холодный периоды года, г/с.

Валовые  выбросы  загрязняющих  веществ  за периоды года (Gт.х,

т/период) рассчитываются по формуле (6.4):

Gт.х = Мiср.т.х х "тау"т.х х 3600 х 10**-6,      (6.4)

где "тау"т.х  -  количество  часов  эксплуатации  источника  за

период года, ч.

Годовые   валовые  выбросы  (G,  т/год)  загрязняющих   веществ

рассчитываются по формуле (6.5):

G = Gт + Gх.                       (6.5)

Примеры расчета приведены в приложении Е.

Приложение А

(информационное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов с

поверхностей выделения

загрязняющих атмосферу

веществ

31.10.2000 № 15

Рис.А.1. Устройство для отбора проб газовоздушного потока

***** СХЕМА   НА   БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО  ПРИЧИНЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Приложение Б

(информационное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов с

поверхностей выделения

загрязняющих атмосферу

веществ

31.10.2000 № 15

Рис.Б.1. Выбор благоприятных направлений ветра и мест

проведения измерений

***** СХЕМА   НА   БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО  ПРИЧИНЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Приложение В

(информационное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов с

поверхностей выделения

загрязняющих атмосферу

веществ

31.10.2000 № 15

Рис.В.1. Расположение точек проведения измерений

в замерном сечении

***** СХЕМА   НА   БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО  ПРИЧИНЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Приложение Г

(обязательное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов с

поверхностей выделения

загрязняющих атмосферу

веществ

31.10.2000 № 15

Таблица Г.1

Значения поправочных коэффициентов k в зависимости от

расстояния между условными плоскостями а

--------T-----T--T-----T---T-----T---T-----T---T-----

a   ¦  k  ¦a ¦  k  ¦ a ¦  k  ¦ a ¦  k  ¦ a ¦  k

--------+-----+--+-----+---+-----+---+-----+---+-----

42 1,143  88 1,389 142 1,615 280 2,040

Менее 17 1,000

43 1,149  90 1,399 144 1,622 290 2,066

17    1,002 44 1,155  92 1,408 146 1,630 300 2,091

18    1,005 45 1,161  94 1,417 148 1,637 310 2,115

19    1,008 46 1,167  96 1,427 150 1,644 320 2,141

20    1,012 47 1,173  98 1,436 155 1,662 330 2,165

21    1,017 48 1,179 100 1,444 160 1,679 340 2,189

22    1,022 49 1,185 102 1,453 165 1,698 350 2,211

23    1,027 50 1,190 104 1,462 170 1,715 360 2,234

24    1,032 52 1,197 106 1,471 175 1,731 370 2,257

25    1,038 54 1,214 108 1,479 180 1,748 380 2,279

26    1,050 56 1,225 110 1,488 185 1,764 390 2,301

27    1,054 58 1,236 112 1,496 190 1,781 400 2,323

28    1,056 60 1,248 114 1,505 195 1,797 410 2,344

29    1,062 62 1,258 116 1,513 200 1,812 420 2,365

30    1,068 64 1,269 118 1,521 205 1,828 430 2,386

31    1,074 66 1,280 120 1,529 210 1,843 440 2,407

32    1,081 68 1,291 122 1,538 215 1,859 450 2,427

33    1,087 70 1,301 124 1,545 220 1,873 460 2,447

34    1,093 72 1,311 126 1,553 225 1,888 470 2,466

35    1,099 74 1,322 128 1,561 230 1,903 480 2,486

36    1,105 76 1,332 130 1,569 235 1,917 490 2,506

37    1,112 78 1,341 132 1,577 240 1,931 500 2,525

38    1,118 80 1,351 134 1,584 245 1,945 550 2,617

39    1,124 82 1,361 136 1,592 250 1,959 600 2,705

40    1,131 84 1,371 138 1,600 260 1,987 650 2,783

41    1,136 86 1,380 140 1,607 270 2,013 700 2,869

-----------------------------------------------------

Приложение Д

(информационное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов с

поверхностей выделения

загрязняющих атмосферу

веществ

31.10.2000 № 15

Рис.Д.1. Определение длины замерного сечения L и расстояния a

по плану объекта

***** СХЕМА   НА   БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО  ПРИЧИНЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Приложение Е

(информационное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов с

поверхностей выделения

загрязняющих атмосферу

веществ

31.10.2000 № 15

Пример расчета

Определить  выбросы вредных веществ в атмосферу от нефтеловушки

№ 1  системы  промканализации  при  направлении  ветра  под  углом к

объекту.

Таблица Е.1

Исходные данные для расчета

----------T------------T------------T-----T---------T--------

¦            ¦Концентрации¦     ¦         ¦

¦            ¦загрязняющих¦Ско- ¦         ¦

Дата      ¦            ¦веществ в   ¦рость¦Атмосфер-¦Темпера-

обследова-¦Наименование¦замерных    ¦ветра¦ное      ¦тура ат-

ния       ¦объекта     ¦сечениях,   ¦W,   ¦давление ¦мосферы

¦            ¦мг/куб.м    ¦м/с  ¦Pa, Па   ¦Ta, К

¦            +--------T---+     ¦         ¦

¦            ¦Cicp.п.с¦Сiф¦     ¦         ¦

----------+------------+--------+---+-----+---------+--------

15.06.1985 Нефтеловушка   18,4   5,6   3,6   100661    287

№ 1

15.06.1985    -"-         15,7   4,9   3,7   100661    287

15.06.1985    -"-         16,9   5,1   3,5   100661    287

22.11.1985    -"-         12,9   4,6   4,0   101061    254

24.11.1985    -"-         13,6   4,6   4,2   101061    254

24.11.1985    -"-         13,1   4,7   4,1   101061    254

-------------------------------------------------------------

Величины значений L и a находим нa плане объекта:

L=46,61 м; a=46,26 м.

Значение коэффициента k находим по приложению Г: k=1,169.

Определение единичных выбросов за период обследования:

100661

Мт=16,17х3,6х46,61х------х(18,4-5,6)х1,169х10**-6=14,239 г/с;

287

100661

Мт=16,17х3,7х46,61х------х(15,7-5,6)х1,169х10**-6=11,547 г/с;

287

100661

Мт=16,17х3,5х46,61х------х(16,9-5,6)х1,169х10**-6=12,221 г/с;

287

101061

Мх=16,17х4,0х46,61х------х(12,9-4,6)х1,169х10**-6=11,638 г/с.

254

101061

Мх=16,17х4,2х46,61х------х(13,6-4,6)х1,169х10**-6=13,25 г/с;

254

101061

Мх=16,17х4,1х46,61х------х(13,1-4,7)х1,169х10**-6=112,073 г/с.

254

Определение годовых выбросов углеводородов в атмосферу.

Определение средних значений выбросов углеводородов в атмосферу

за один цикл испытания:

за теплый период обследования:

15,253+13,178+13,619

Мт=----------------------=14,02 г/с;

3

за холодный период обследования:

12,45+14,18+12,86

Мх=---------------------=13,16 г/с.

3

Определение  выбросов  вредных  веществ  в атмосферу за периоды

года:

Gт=14,02х4368х3600х10**-6=220,46 т/период;

Gх=13,16х4368х3600х10**-6=206,93 т/период.

Определение годовых выбросов углеводородов в атмосферу:

G=220,46+206,93=427,39 т/год.