Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 15 июня 2007 г. N 8/16659

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 мая 2007 г. N 62

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

На основании статей 17, 18 и 40 Закона Республики Беларусь от 15 апреля 1997 года "Об охране атмосферного воздуха" и Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 962 "Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях.

2. Установить, что планы мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий действуют в течение 5 лет со дня согласования Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами проектов нормативов предельно допустимых выбросов и (или) временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в составе которых они содержатся.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 г.

Министр Л.И.ХОРУЖИК

СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения            Министр внутренних дел

Республики Беларусь                Республики Беларусь

В.И.Жарко                          В.В.Наумов

05.05.2007                         04.05.2007

СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО

Председатель                       Первый заместитель председателя

Брестского областного              Витебского областного

исполнительного комитета           исполнительного комитета

К.А.Сумар                          В.Г.Новацкий

24.05.2007                         08.05.2007

СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности            Председатель

председателя,                      Гродненского областного

первый заместитель председателя    исполнительного комитета

Гомельского областного             В.Е.Савченко

исполнительного комитета           14.05.2007

Г.В.Дашкевич

14.05.2007

СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО

Председатель                       Первый заместитель председателя

Минского областного                Могилевского областного

исполнительного комитета           исполнительного комитета

Н.Ф.Домашкевич                     И.А.Щербаков

14.05.2007                         14.05.2007

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

14.05.2007 N 62

ИНСТРУКЦИЯ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях (далее - Инструкция) определяет порядок действий и обязанности организаций, участвующих в работах по прогнозированию уровня загрязнения атмосферного воздуха, осуществляющих деятельность по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий и контролю эффективности этих работ, а также определяет общие требования к разработке, оформлению и содержанию плана мероприятий по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий (далее - план мероприятий на период НМУ).

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие понятия и их определения:

газовоздушная смесь - газовоздушный поток, отходящий от источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и содержащий загрязняющие вещества;

загрязнение атмосферного воздуха - изменение состава атмосферного воздуха в результате привнесения в него примесей;

инверсия температуры - повышение температуры воздуха с высотой в слое атмосферного воздуха;

источник выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - источник выделения) - объект, в котором происходит образование загрязняющих веществ (технологическая установка, устройство, аппарат, склад сырья или продукции, площадка для перевалки сырья или продукции, емкости для хранения нефтепродуктов, места хранения отходов и другое);

качество атмосферного воздуха - совокупность свойств атмосферного воздуха, определяющая степень воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом;

механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение двигателем;

неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) - метеорологические условия, способствующие повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - источник выброса) - специальное техническое устройство (труба, аэрационный фонарь, дыхательный патрубок, вентиляционная шахта, вентиляционный патрубок и другое), предназначенное для локализации поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, задания скорости и направления выхода газовоздушной смеси, отходящей от источника выделения;

передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - передвижные источники) - механические транспортные средства, работающие на бензине, дизельном топливе, керосине, сжиженном и сжатом газе, бензогазовых и газодизельных смесях и других альтернативных видах топлива;

предельно допустимые концентрации загрязнения атмосферного воздуха (далее - ПДК) - максимальные концентрации веществ, не оказывающие ни прямого, ни косвенного вредного воздействия на организм человека, включая отдаленные последствия для настоящего и будущих поколений;

приземная инверсия - инверсия температуры, начинающаяся непосредственно от земной поверхности;

приподнятая инверсия - инверсия температуры, начинающаяся на некоторой высоте от земной поверхности;

режим работы источников выделения и выбросов в период НМУ (далее - режим работы в период НМУ) - система ограничений и условия работы источников выделения и выбросов, применяемых с целью предотвращения или сокращения загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов от таких источников в период НМУ;

регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ (далее - регулирование выбросов в период НМУ) - комплекс мероприятий по предотвращению или сокращению в периоды НМУ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных и стационарных источников, осуществляемых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - природопользователь);

регулируемые загрязняющие вещества - загрязняющие вещества, наличие которых в атмосферном воздухе обусловлено деятельностью природопользователей населенного пункта, контроль которых осуществляется на стационарных пунктах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха данного населенного пункта или наблюдений социально-гигиенического мониторинга и при проведении подфакельных наблюдений в санитарно-защитной зоне природопользователя;

регулирующий орган - организации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, осуществляющие мониторинг атмосферного воздуха, Минский городской и областные комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды, городские и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, участвующие в работах по прогнозированию уровня загрязнения атмосферного воздуха и осуществляющие регулирование, планирование и контроль выполнения мероприятий в период НМУ;

стационарный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - источник выбросов) - любой источник с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно в границах участка территории (местности) природопользователя, принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

стационарный пункт наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (далее - стационарный пункт наблюдений) - специально оборудованный и стационарно установленный павильон, оснащенный системами жизнеобеспечения, оборудованием и приборами для проведения отбора проб атмосферного воздуха и проведения измерений метеорологических параметров для целей мониторинга атмосферного воздуха;

санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - часть территории вокруг источника загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаемая с целью снижения уровней загрязнения до установленных нормативов и уменьшения отрицательного влияния на здоровье человека.

3. Прогнозирование уровня загрязнения атмосферного воздуха осуществляется организациями Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, осуществляющими мониторинг атмосферного воздуха (далее - организации, осуществляющие мониторинг), на основании прогнозов метеорологических условий, разрабатываемых в государственном учреждении "Республиканский гидрометеорологический центр", и данных стационарных пунктов наблюдений городов.

4. Подготовка предупреждений о НМУ и доведение их до заинтересованных производятся организациями, осуществляющими мониторинг, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции.

5. Регулирование выбросов в период НМУ на основе предупреждений о НМУ осуществляется:

природопользователями в соответствии с планами мероприятий на период НМУ;

местными исполнительными органами в соответствии с планами мероприятий на период НМУ в целом по городу.

6. Перечень природопользователей, которым доводятся предупреждения о НМУ (далее - перечень), а также перечень городов, для которых предусматривается регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ, перечень регулируемых загрязняющих веществ и вклад источников выбросов природопользователей и передвижных источников в максимальную концентрацию загрязняющих веществ определяются Минским городским и областными комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды, городскими и районными инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - органы Минприроды) совместно с организациями, осуществляющими мониторинг.

Перечни формируются на основании:

статистических отчетов по форме, утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. N 186 "Об утверждении формы государственной статистической отчетности 2-ос (воздух) "Отчет о выбросах загрязняющих веществ и углерода диоксида в атмосферный воздух от стационарных источников" и указаний по ее заполнению";

результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в составе проектов нормативов допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух природопользователей;

данных стационарных пунктов наблюдений о фоновых концентрациях, создаваемых выбросами передвижных и стационарных источников города;

информации, получаемой согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 сентября 2005 г. N 41/30/45 "Об утверждении Инструкции об обмене информацией между Национальной системой мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 155, 8/13151).

7. Условием включения природопользователей в перечень являются:

валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников природопользователя, составляющий более 7% от выбросов загрязняющих веществ в целом по городу;

концентрации загрязняющих веществ или групп загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммирования вредного воздействия на качество атмосферного воздуха (далее - группа суммации), на границе СЗЗ природопользователя или в жилой зоне, составляющие более 0,6 долей ПДК максимально разовых (далее - ПДК м.р.) с учетом фона, определенные на основании данных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

фактические приземные концентрации, определенные по данным социально-гигиенического мониторинга и подфакельных наблюдений, составляющие в зоне влияния источников выбросов природопользователя более 0,8 ПДК м.р.;

наличие во владении природопользователя более 500 передвижных источников;

наличие источников выбросов и (или) загрязняющих веществ, которым установлен норматив временно допустимых выбросов по регулируемым загрязняющим веществам.

Источники выбросов природопользователей, включенных в перечень, в зависимости от влияния НМУ на эти источники подразделяются на группы:

Г - источники выбросов высотой 30 м и более с температурой отходящей газовоздушной смеси 50 град. C и более (далее - высокие с горячими выбросами);

Х - источники выбросов высотой 30 м и более с температурой отходящей газовоздушной смеси менее 50 град. C (далее - высокие с холодными выбросами);

Н - источники выбросов высотой менее 30 м и нерегламентируемой температурой газовоздушной смеси (далее - низкие) и передвижные источники.

8. Схема доведения предупреждений до природопользователей по форме согласно приложению 1 разрабатывается регулирующими органами и утверждается их руководителями.

9. В перечень городов, для которых предусматривается регулирование выбросов в период НМУ, включаются города, где:

валовой выброс загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников составляет более 50 тыс. тонн в год;

повторяемость проб с концентрациями регулируемых загрязняющих веществ выше максимально разовых ПДК составляет более 5%;

превышены значения показателей загрязнения атмосферного воздуха, указанные в приложении 2;

вклад передвижных источников в валовой выброс загрязняющих веществ в целом по городу составляет более 50%.

Глава 2

СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОБ ОЖИДАЕМОМ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

10. Методическое руководство по организации и проведению работ по прогнозированию уровней загрязнения воздуха осуществляет государственное учреждение "Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды" (далее - ГУ РЦРКМ).

ГУ РЦРКМ разрабатывает рекомендации по прогнозу загрязнения атмосферного воздуха при НМУ для каждого города с учетом специфики производств, климатических и физико-географических условий местности, наличия и взаиморасположения участков промышленной и жилой застройки, зон отдыха, больниц, школ, детских дошкольных учреждений, спортивных сооружений, других зон, к которым предъявляются повышенные требования по качеству атмосферного воздуха.

11. Предупреждения составляются:

в случае возникновения комплексов неблагоприятных метеорологических условий (далее - комплекс НМУ) таких, как: неблагоприятное направление ветра и опасная скорость; штиль или слабый ветер (до 2 м/с) независимо от направления; штиль и приземная инверсия; туман и штиль; туман и слабый ветер; приподнятая инверсия над источником выбросов и слабый ветер у земли; опасная скорость на уровне выбросов и штиль у земли;

с учетом возможного наступления НМУ трех степеней опасности в соответствии с пунктом 12 настоящей Инструкции, которым должны соответствовать определенные режимы работы в период НМУ;

для отдельного источника или группы источников выбросов природопользователей согласно перечню в соответствии с частью второй пункта 7 настоящей Инструкции;

в целом по городу для всех природопользователей города, включенных в перечень, в соответствии с частью первой пункта 7 настоящей Инструкции.

12. Для отдельных природопользователей, в выбросах которых содержатся специфические загрязняющие вещества, предупреждения об ожидаемом повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха составляются организациями, осуществляющими мониторинг, в тех случаях, когда ожидаются НМУ, при которых в приземном слое атмосферного воздуха максимальные концентрации загрязняющих веществ, характерных для источника выбросов или группы таких источников природопользователя, могут превысить ПДК м.р.

Предупреждения о НМУ составляются независимо от того, расположены ли источник выбросов или группа таких источников природопользователя изолированно или в окружении других источников выбросов.

13. Для природопользователей, указанных в пункте 12 настоящей Инструкции, предупреждение о НМУ:

первой степени опасности составляется в случае, если ожидается один из комплексов НМУ и (или) по данным стационарных пунктов наблюдений максимальные концентрации регулируемых загрязняющих веществ, характерных для выбросов природопользователей, превышают 1 ПДК м.р. (0,8 ПДК м.р. для зон с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха);

второй степени опасности составляется в случае, если ожидается один из комплексов НМУ и (или) если по данным стационарных пунктов наблюдений максимальные концентрации регулируемых загрязняющих веществ, характерных для выбросов природопользователей, составляют от 1,5 до 3 ПДК м.р.;

третьей степени опасности составляется в случае, если ожидается один из комплексов НМУ и по данным стационарных пунктов наблюдений максимальные концентрации регулируемых загрязняющих веществ, характерных для выбросов природопользователей, составляют более 3 ПДК м.р. или когда после передачи предупреждения о НМУ второй степени опасности данные наблюдений на стационарных пунктах наблюдений показывают, что при сохраняющихся НМУ максимальные концентрации загрязняющих веществ, характерных для выбросов природопользователей, не снижаются.

14. Основанием для передачи предупреждений о НМУ по городу в целом являются ожидаемые комплексы НМУ и значение параметра загрязнения Р, рассчитанного как отношение количества наблюдений с концентрациями загрязняющего вещества, превышающими среднесезонные в 1,5 раза, к общему числу наблюдений в течение суток.

При расчете параметра Р используются данные, полученные на всех стационарных пунктах наблюдений.

При этом предупреждение о НМУ:

первой степени опасности составляется, если параметр Р больше или равен 0,35, но меньше 0,50;

второй степени опасности составляется, если параметр Р больше или равен 0,5;

третьей степени опасности составляется, если после передачи предупреждения о НМУ второй степени опасности параметр Р больше 0,5 и ожидается сохранение комплекса НМУ.

15. В период НМУ и (или) значительного повышения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (3 ПДК м.р. и более) организациями, осуществляющими мониторинг, проводятся наблюдения за концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе каждые 3 часа на стационарных пунктах наблюдений, расположенных вблизи основных источников выбросов, автомобильных дорог с интенсивным движением передвижных источников, в местах с наибольшей плотностью населения.

16. Организации, осуществляющие мониторинг, передают предупреждения о НМУ в соответствии со схемой, выполненной согласно пункту 8 настоящей Инструкции, по факсу, телефону или электронной почте:

природопользователям и контролирующим органам;

в местные исполнительные и распорядительные органы при прогнозе НМУ второй и третьей степени опасности.

Организации, осуществляющие мониторинг, передают предупреждения следующего содержания:

"С ___ часов _______ объявляется предупреждение о НМУ (1, 2, 3)

(дата)

степени опасности.

Источники,  включенные в группу (Г, Х, Н) работают по (1, 2, 3)

режиму работы в период НМУ.

С ___ часов ______ прогнозируются неблагоприятные метеоусловия,

(дата)

способствующие   повышению   концентраций  загрязняющих   веществ  в

атмосферном воздухе от передвижных источников выбросов".

17. Основанием для отмены предупреждения о НМУ являются прекращение НМУ и данные наблюдений на стационарных пунктах наблюдений, подтверждающие, что концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК м.р. или значение параметра Р ниже 0,35.

Организации, осуществляющие мониторинг, передают отмену предупреждения о НМУ в соответствии со схемой, выполненной согласно пункту 8 настоящей Инструкции, по факсу, телефону или электронной почте:

природопользователям и контролирующим органам;

в местные исполнительные и распорядительные органы при отмене НМУ второй и третьей степени опасности.

Организации, осуществляющие мониторинг, передают отмену предупреждения следующего содержания:

"С _____ часов _______ объявляется отмена предупреждения о НМУ.

(дата)

Источники, включенные в группу (Г, Х, Н), переходят на обычный режим

работы.

С _____ часов ________  предупреждение  о  возможном повышении

(дата)

концентраций   загрязняющих   веществ   в   атмосферном  воздухе  от

передвижных источников выбросов отменяется".

18. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера предупреждение о возможном повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха передается природопользователям вне зависимости от ожидаемых комплексов НМУ.

Глава 3

РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД НМУ

19. План мероприятий на период НМУ представляет собой комплекс мер по предотвращению прироста выбросов, их сокращению, улучшению рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и мер по контролю работы источников выделения и выбросов регулируемых загрязняющих веществ, контрольной аппаратуры.

20. План мероприятий на период НМУ для действующих и проектируемых производств разрабатывается природопользователями, включенными в перечень согласно условиям, указанным в пункте 7 настоящей Инструкции, при подготовке проекта нормативов допустимых выбросов или временно допустимых выбросов согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 61 "Об утверждении Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

21. Разработка плана мероприятий на период НМУ осуществляется с учетом:

специфики конкретных производств;

особенности рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенного пункта;

вклада различных источников выбросов в создание концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Оценка вклада выбросов, поступающих в атмосферный воздух на различных высотах, в создание приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе производится природопользователем на основе данных, указанных в приложении 3.

22. Для подготовки плана мероприятий на период НМУ природопользователь должен выполнить следующие работы:

определение загрязняющих веществ и групп веществ с учетом эффекта суммации загрязняющих веществ и источников выбросов, вклад которых в загрязнение атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки на основе расчета максимальной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе или групп веществ с учетом эффекта суммации загрязняющих веществ согласно техническим нормативным правовым актам, определяющим правила расчета, составляет более 15%;

распределение источников выбросов по регулируемым загрязняющим веществам и по группам в соответствии с частью второй пункта 7 настоящих Правил;

оценку величины снижения концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет выполнения мероприятий при условии наименьших усилий для достижения поставленных целей и требований по обеспечению снижения концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха по первому режиму работы в период НМУ на 15 - 20%, по второму на 20 - 40%, по третьему на 40 - 60%;

отнесение на основе выполненных оценок каждого мероприятия к первому, второму или третьему режиму работ в период НМУ в соответствии с предупреждением о НМУ соответствующей степени опасности;

определение перечня мероприятий для каждого режима работы в период НМУ;

определение перечня регулируемых загрязняющих веществ и источников выбросов, на которых необходимо проведение контроля инструментальными и инструментально-лабораторными методами, для каждого режима работы в период НМУ и оснащение точек отбора проб в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 "Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения".

Источники выбросов и загрязняющие вещества, не соответствующие критериям, определенным в абзаце втором части первой настоящего пункта, не включаются в перечень регулируемых в период НМУ.

23. Для первого режима работы в период НМУ разрабатываются мероприятия, которые позволяют снизить выбросы на 15 - 20%.

Для второго и третьего режима работы в период НМУ в план мероприятий на период НМУ включается в порядке снижения значимости комплекс мер для групп источников выбросов, указанных в приложении 3:

группы Н: низких источников; групп низких источников малой мощности, к которым относятся источники выбросов, расположенные в границах круга диаметром 20 метров, с суммарным объемом газовоздушной смеси менее 10 метров кубических в секунду; передвижных источников;

группы Х: высоких с холодными выбросами;

группы Г: высоких с горячими выбросами.

При третьем режиме работы в период НМУ мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на 40 - 60%.

Примерный перечень мероприятий приведен в приложении 4.

24. В случае, если после передачи предупреждения о НМУ третьей степени опасности концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений стационарных пунктов наблюдений превышают 3 ПДК м.р. и при этом сохраняются НМУ, местные исполнительные и распорядительные органы на основании рекомендаций регулирующих органов принимают решение о прекращении работы отдельных источников природопользователей.

25. План мероприятий на период НМУ выполняется по форме согласно приложению 5 и представляется в территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды) при согласовании проекта нормативов допустимых выбросов и (или) временно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 61.

Таблица "План мероприятий на период НМУ" заполняется последовательно для первого, второго и третьего режима работы в период НМУ по форме согласно приложению 6.

Таблица "Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ" заполняется по форме согласно приложению 7 отдельно по каждому загрязняющему веществу.

В графе 2 указывают номера источников выбросов на карте-схеме расположения источников выбросов на производственной площадке природопользователя, оказывающих наибольший вклад в создание приземных концентраций, с учетом градации высот источников, указанных в графе 1, независимо от того, сокращаются на них выбросы в периоды НМУ или нет, в строке "Всего источников" указывают общее число источников выбросов, в выбросах которых присутствует данное загрязняющее вещество.

В графе 6 указывают вклад выбросов конкретного источника выбросов природопользователя в суммарный выброс всех источников выбросов в процентах.

В графах 8, 10, 12 указывают эффективность мероприятий для каждого источника выбросов при первом, втором и третьем режиме работы при НМУ как процент снижения выброса за счет проведения мероприятия на данном источнике выделения. Если на определенном источнике выбросов выбросы не сокращаются, то в соответствующей графе ставится цифра 0. В строке "Всего эффективность" указывают общую эффективность мероприятий.

Таблица "План-график контроля инструментальными методами источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ" заполняется по форме согласно приложению 8. В графах 7, 9, 11 таблицы указывается периодичность контроля выбросов указанного загрязняющего вещества, количество измерений в сутки. В случае, если для данного режима регулирования выбросов в период НМУ измерения не производятся, в графе ставится 0. В графах 8, 10, 12 таблицы указываются значения величины выбросов, которые должны быть достигнуты при проведении мероприятия на указанном источнике выделения, в зависимости от режима регулирования выбросов в период НМУ.

Таблица "План-график контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ в период НМУ" заполняется по форме согласно приложению 9. В графах 4, 5, 6 таблицы указывается периодичность контроля концентраций указанного загрязняющего вещества, количество измерений в сутки. В случае, если для данного режима регулирования выбросов в период НМУ измерения не производятся, в графе ставится 0. В графе 3 таблицы указываются значения концентраций, которые должны быть достигнуты на границе СЗЗ при проведении мероприятия в период НМУ.

26. К плану мероприятий на период НМУ прилагается пояснительная записка, содержащая следующие основные положения:

сущность технологии для каждого конкретного мероприятия с указанием диапазона регулирования выбросов в период НМУ по каждому мероприятию, количества источников выбросов природопользователя и количества источников выделения по каждому режиму работы в период НМУ;

необходимые расчеты и обоснования мероприятий с указанием перечня регулируемых загрязняющих веществ и величины сокращения выбросов каждого конкретного вещества в периоды НМУ в целом для источников выбросов природопользователя;

оценку эффективности разработанных мероприятий для второго и третьего режима работы при НМУ и затрат на их выполнение;

перечень применяемой измерительной аппаратуры, контролирующей технологический процесс и режим работы газоочистных установок;

наименование загрязняющих веществ и количество источников выбросов, на которых в период НМУ осуществляется инструментальный контроль.

К пояснительной записке прилагаются:

карта-схема расположения источников выбросов на производственной площадке природопользователя с указанием источников выбросов, на которых производится сокращение выбросов для первого, второго и третьего режима работы в период НМУ, и источников выбросов, подлежащих контролю в период НМУ;

ситуационная карта-схема района расположения производственной площадки природопользователя с указанием зоны влияния выбросов загрязняющих веществ природопользователя, изолиний концентраций загрязняющих веществ, регулируемых в период НМУ, границы санитарно-защитной зоны природопользователя, точек контроля качества атмосферного воздуха.

27. План мероприятий на период НМУ действителен в течение пяти лет со дня его согласования регулирующими органами.

Глава 4

РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД НМУ

В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ

28. План мероприятий на период НМУ в целом по городу разрабатывается для городов согласно критериям, указанным в пункте 9 настоящей Инструкции.

План мероприятий на период НМУ в целом по городу разрабатывается местными исполнительными и распорядительными органами в целях координации работ по регулированию выбросов в период НМУ, ограничению или временному запрещению движения механических транспортных средств по дорогам или отдельным участкам дорог в период МНУ с учетом планов мероприятий на период НМУ, разработанных природопользователями, включенными в перечень согласно пункту 7 настоящей Инструкции, и утверждается решением местных исполнительных и распорядительных органов.

29. При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ в целом по городу регулирующим органам необходимо:

определить практическую выполнимость, эффективность и достаточность мероприятий, разработанных природопользователями;

оценить эффективность регулирования выбросов в период НМУ при условии полного выполнения природопользователями требований, установленных в планах мероприятий при НМУ, на основании данных:

наблюдений стационарных пунктов наблюдений о максимально разовых, среднесуточных, среднегодовых концентрациях и количестве случаев с концентрациями выше показателей, указанных в приложении 2;

контроля фактического выполнения природопользователями мероприятий, определенных планами мероприятий на период НМУ, разработанных и согласованных в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции.

30. В случае, если оценка, выполненная в соответствии с пунктом 29 настоящей Инструкции, указывает на неэффективность и недостаточность мероприятий, разработанных природопользователями на период НМУ для регулирования выбросов в период НМУ в целом по городу, регулирующими органами:

определяются загрязняющие вещества и источники выбросов, которые являются значимыми с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха в целом по городу согласно пункту 31 настоящей Инструкции;

выдаются предписания природопользователям о необходимости корректировки плана мероприятий на период НМУ для таких источников, перечень которых указан в приложении 10;

подготавливается предложение в местные исполнительные и распорядительные органы о необходимости разработки мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками, перечень которых указан в приложении 11.

31. Определение загрязняющих веществ и источников выбросов, которые являются значимыми с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха в целом по городу, производится на основе расчета:

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными источниками в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 (02120) "Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в населенных пунктах";

максимальной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом существующей застройки согласно техническим нормативным правовым актам, определяющим правила расчета.

32. В плане мероприятий на период НМУ в целом по городу определяют комплексы мер для каждого из режимов работы в период НМУ для природопользователей и групп источников выбросов Н, Х, Г в соответствии с частью второй пункта 7 настоящих Правил.

План мероприятий на период НМУ в целом по городу оформляется согласно приложению 12 и содержит:

данные о планируемом снижении выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ в границах города по форме согласно приложению 13;

схему доведения предупреждений о НМУ до природопользователей по форме согласно приложению 1;

положение о взаимодействии и схему взаимодействия регулирующих органов, контролирующих органов и местных исполнительных и распорядительных органов в период НМУ согласно приложению 14.

33. Разработка, продление срока действия, внесение изменений и дополнений в план мероприятий на период НМУ в целом по городу осуществляются на основании решения местного исполнительного и распорядительного органа по предложению регулирующих или контролирующих органов.

Срок действия плана мероприятий на период НМУ в целом по городу составляет пять лет с даты его утверждения решением местного исполнительного и распорядительного органа.

Глава 5

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД НМУ

34. Регулирование выбросов в период НМУ осуществляется природопользователями на основании:

официального предупреждения от организаций, осуществляющих мониторинг;

плана мероприятий на период НМУ.

35. Природопользователь обязан:

назначить приказом должностных лиц, ответственных за получение предупреждений о НМУ и принятие решений о переходе на режимы работы в соответствии с утвержденным планом мероприятий на период НМУ, определив метод получения информации: в виде телефонограммы или письменного сообщения, передаваемого по факсу или на адрес электронной почты, и порядок оповещения служб о переходе на режим работы в соответствии с полученным предупреждением;

предоставить по месту размещения природопользователя в организацию, осуществляющую мониторинг, информацию о должностном лице, назначенном приказом ответственным за получение предупреждений о НМУ, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, телефона, факса и адреса электронной почты;

информировать об изменении контактных номеров телефона, факса, адреса электронной почты или должностного лица в срок до 5 рабочих дней со дня осуществления изменений;

утвердить приказом процедуру принятия решения для различных режимов работы при НМУ в связи с предупреждениями о НМУ первой-третьей степени опасности с указанием лиц, ответственных за проведение мероприятий по производствам, цехам, участкам, и определением порядка приема и передачи мер оповещения и распространить приказ целиком или извлечениями из него с размещением его в соответствующих цехах, на щитах управления, рабочих местах ответственных лиц;

определить перечень должностных лиц, ответственных за выполнение каждого из мероприятий, и подготовить персонал к соответствующим действиям в период НМУ;

выполнять план мероприятий на период НМУ для режима, соответствующего полученному предупреждению, в том числе организовать контроль инструментальными и (или) инструментально-лабораторными методами концентраций загрязняющих веществ в выбросах и на границе СЗЗ и объема отходящих газов на источниках выбросов в соответствии с планом-графиком контроля. Испытания в период НМУ осуществляются аккредитованными в установленном порядке, поставленными на учет Минприроды лабораториями природопользователей или других лиц с использованием метрологически аттестованных методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля.

36. Должностное лицо, ответственное за получение предупреждений и проведение мероприятий в период НМУ, обеспечивает:

регистрацию поступающих от организаций, осуществляющих мониторинг, предупреждений о начале и завершении периода НМУ и их категории опасности с отметкой в соответствующем разделе журнала предупреждений о НМУ и их отмены, заполняемого по форме согласно приложению 15;

выбор мероприятий для достижения сокращения выбросов согласно плану мероприятий на период НМУ совместно с должностным лицом, ответственным за проведение производственного контроля в области охраны окружающей среды природопользователя;

информирование руководства природопользователя о введении или завершении режима работы в период НМУ и передачу соответствующих распоряжений руководителям цехов и подразделений;

выполнение мероприятий во взаимодействии при необходимости с диспетчерскими службами по вопросам снижения нагрузки оборудования, увеличения потребления экологически более чистых видов топлива, отсрочки запланированного ранее пуска оборудования, проведения ремонтных работ;

отметку о выполнении мероприятий в соответствующем разделе журнала предупреждений о НМУ и их отмены;

по запросу территориальных органов Минприроды или организаций Минприроды, осуществляющих мониторинг, информирование их о ходе выполнения плана мероприятий на период НМУ.

37. Контроль выполнения мероприятий, проводимых в период НМУ, возлагается на должностное лицо, ответственное за проведение производственного контроля в области охраны окружающей среды природопользователя, или другое должностное лицо, назначенное приказом руководителя.

38. После окончания НМУ природопользователи, которым доводилось предупреждение о НМУ и проводились мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ, составляют краткую характеристику выполнения работы по регулированию выбросов в период НМУ, их эффективности по форме согласно приложению 16 и направляют в органы Минприроды в течение 10 дней с даты получения предупреждения об отмене НМУ.

39. Регулирование выбросов в период НМУ в целом по городу осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами на основании:

официального предупреждения о наступлении НМУ второй или третьей степени опасности от организаций, осуществляющих мониторинг;

плана мероприятий на период НМУ в целом по городу.

40. Местные исполнительные и распорядительные органы организуют:

оповещение о наступлении НМУ в средствах массовой информации и передачу рекомендаций по ограничению выезда механических транспортных средств и сокращению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ;

ввод в действие мероприятий, предусмотренных планом мероприятий на период НМУ в целом по городу.

41. Эффективность мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ подтверждается:

природопользователями при проведении инструментальными методами контроля выбросов от источников выбросов в соответствии с планом мероприятий на период НМУ;

организациями, осуществляющими мониторинг, на основе данных наблюдений на стационарных пунктах наблюдений города.

Приложение 1

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации,          Руководитель органа

осуществляющей мониторинг          Минприроды

___________ _________ ___________  ___________ _________ ___________

(должность) (подпись)  (инициалы   (должность) (подпись)  (инициалы

фамилия,)                          фамилия,)

М.П.                               М.П.

"__" ____________ 20__ г.          "__" ____________ 20__ г.

Схема доведения предупреждений до природопользователей

| N п/п | Наименование природополь- зователя | Наличие источников, включенных в группу |  |  | Место нахождения природо- пользова- теля | Номера стационарных пунк- тов наблюдений, находящих- ся в зоне влияния источни- ков природопользователя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г | Х | Н |  | направление ветра | номер пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО по списку |  |  |  |  |  |  |

| Лицо, ответственное за получение предупреждения |  |  | Способ доведения предупреж- дения | Ответственный за осуществление мероприятий по регулированию выбросов на период НМУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| долж- ность | фамилия, инициалы | телефон, факс |  | должность | фамилия, инициалы | телефон, факс |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Приложение 2

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

| Примесь | Показатель <*> концентрации, мкг/куб.м | Концентрация, мкг/куб.м | Показатель <**> количества дней в году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диоксид серы | 50 | 200 | 3 |
| Твердые частицы (сумм) | 100 | 150 | - |
| Твердые частицы до 10 мкм | 40 | 50 | 35 |
| Азота диоксид | 40 | 100 | 18 |
| Озон | 90 (24 ч) | 120 | 25 |
| Углерода оксид | 500 | 3000 | 18 |

--------------------------------

<*> Рассчитанная среднегодовая концентрация указанных веществ не должна превышать значений показателя, указанных в графе 2.

<**> Рассчитанное количество эпизодов превышений показателей, указанных в графе 3, определенное в соответствии с периодом осреднения: ежесуточно (для диоксида серы, по твердым частицам и оксиду углерода), за 8-часовые периоды (для озона) и ежечасно (для диоксида азота), не должно превысить значений показателя, указанных в графе 4. Если в пределах одной территории или населенного пункта наблюдения по одному веществу ведутся более чем на одном стационарном пункте наблюдений, число дней получают путем усреднения результатов всех стационарных пунктов наблюдений.

Приложение 3

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

ОЦЕНКА ВКЛАДА ВЫБРОСОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

НА РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОТАХ, В СОЗДАНИЕ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

| Группа источников выбросов | Градация высот источников выбросов, м | Среднее значение высоты источников выбросов, м | Количество относительных единиц выброса (% от суммарного выброса данной группы источников) источников) | Относительная концентрация загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, q / q1 <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокие | > 100 | 120 | 50,0 | 1 |
|  | 51 - 100 | 75 | 30,0 | 1,5 |
|  | 30 - 50 | 40 | 20,0 | 3,6 |
| Низкие | 21 - 29 | 25 | 33,3 | 1 |
|  | 11 - 20 | 15 | 33,3 | 2,8 |
|  | 0 - 10 | 5 | 33,3 | 25 |

--------------------------------

<*> q - наибольшая концентрация загрязняющего вещества, создаваемая источником выбросов одной градации высот в пределах заданной группы источников выбросов; q1 - наибольшая концентрация загрязняющего вещества, создаваемая источниками выбросов высотой более 100 м (для случая высоких источников выбросов с температурой более 50 град. C) и источниками высотой 21 - 30 м (для случая низких источников выбросов).

Приложение 4

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД НМУ

1. Перечень мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при первом режиме работы в период НМУ:

произвести внеплановый контроль соблюдения технологического регламента производства;

запретить работу оборудования на форсированном режиме;

рассредоточить во времени работу технологического оборудования, не участвующего в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух достигают максимальных значений;

осуществить внеплановый контроль показателей контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

произвести внеплановый контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников выделения;

произвести внеплановый контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок;

обеспечить бесперебойную работу всех газоочистных установок и их отдельных элементов, не допускать снижения их производительности, а также отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонт;

проверить соответствие регламенту производства концентраций поглотительных растворов, применяемых в газоочистных установках;

ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферный воздух загрязняющих веществ;

использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Перечень мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при втором режиме работы в период НМУ:

обеспечить проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приложения;

обеспечить инструментальный контроль работы газоочистных установок, выбросы которых вносят существенный вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха, и в контрольных точках санитарно-защитной зоны;

снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

провести остановку оборудования в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования и наступления НМУ достаточно близки;

осуществить сдвиг во времени технологических процессов, в результате которых в атмосферный воздух поступает большое количество загрязняющих веществ;

уменьшить интенсивность технологических процессов, связанных с повышенными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на тех производствах, где за счет интенсификации и использования более качественного сырья возможна компенсация отставания в периоды НМУ;

перевести котельные и ТЭЦ, где это возможно, на природный газ или малосернистое и малозольное топливо, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

ограничить использование передвижных источников, работающих на дизельном топливе;

ограничить использование передвижных источников, не укомплектованных оборудованием по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

ограничить использование передвижных источников выбросов на территории природопользователя и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов;

прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах;

принять меры по предотвращению испарения растворителей органических веществ.

3. Перечень мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при третьем режиме работы в период НМУ:

обеспечить проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения;

снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ;

отключить аппараты и оборудование, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;

остановить технологическое оборудование в случае выхода из строя газоочистных устройств;

запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;

перераспределить нагрузку производств и технологических линий на более эффективное оборудование;

остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу;

обеспечить полный контроль выпускаемых на линию передвижных источников природопользователя на соответствие требованиям по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух с отработанными газами двигателей;

снизить нагрузку или остановить производства, не имеющие газоочистных сооружений;

провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и так далее агрегатов).

4. Перечень мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников природопользователей:

обязательная проверка перед выходом на линию состояния и работы двигателей путем контроля инструментальными методами содержания оксида углерода, углеводородов, дымности отработанных газов двигателей;

отмена рейсов, не являющихся абсолютно необходимыми;

ограничение использования передвижных источников, работающих на дизельном топливе;

преимущественное использование передвижных источников более высокого экологического класса, электрифицированного транспорта, передвижных источников, работающих на сжиженном или сжатом газе, бензине.

Приложение 5

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

Титульный лист

СОГЛАСОВАНО                         УТВЕРЖДЕНО

Руководитель органа Минприроды      Природопользователь

___________ _________ ____________  ___________ _________ __________

(должность) (подпись)  (инициалы,   (должность) (подпись) (инициалы,

фамилия)                           фамилия)

М.П.                                М.П.

"__" ____________ 20__ г.           "__" ____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации,           Главный государственный

осуществляющей мониторинг           санитарный врач города

___________ _________ ____________  _________ ______________________

(должность) (подпись)  (инициалы,   (подпись) (инициалы, фамилия)

фамилия)     М.П.

М.П.                   "__" ____________ 20__ г.

"__" ____________ 20__ г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух на период НМУ

____________________________________________________________________

(наименование природопользователя)

____________________________________________________________________

(место нахождения природопользователя, телефон, факс, адрес

____________________________________________________________________

электронной почты, по которым передаются предупреждения о НМУ)

____________________________________________________________________

(должность лица, ответственного за принятие сообщения о НМУ)

Разработан

________________________     ______________    _____________________

(должность)            (подпись)       (инициалы, фамилия)

________________________     ______________    _____________________

"__" ____________ 20__ г.

Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий

________________________     ______________    _____________________

(должность)            (подпись)       (инициалы, фамилия)

наименование населенного пункта, год

Приложение 6

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

ПЛАН

мероприятий на период НМУ

| Режим работы в период НМУ | Цех, учас- ток | Номер источ- ника на карте- схеме | Координа- ты источ- ника на карте- схеме города |  | График работы источ- ника, сут/ год, ч/сут | Параметры выбросов источника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1y1 | x2y2 |  | вы- сота, м | диа- метр, м | ско- рость выхода газов, м/с | объем, куб.м/с | темпе- ратура, град. C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Мероприятие | Наименование загрязняющего вещества, выброс которого сокращается | Мощность выброса, г/с |  | Эффективность мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в обычных условиях | при выполнении мероприятия |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Приложение 7

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

Характеристика выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в период НМУ

____________________________________________________________________

(наименование загрязняющего вещества)

| Цех, участок | Номер источ- ника выброса на карте- схеме | Высота источ- ника выбро- са, м | Нормальные условия |  |  | Режим 1 |  | Режим 2 |  | Режим 3 |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год | % | г/с | % сниже- ния | г/с | % сниже- ния | г/с | % сниже- ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот, м: 0 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 - 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 - 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

ПЛАН-ГРАФИК

контроля инструментальными методами источников выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

| Цех, участок, наимено- вание источника выделения | Номер источ- ника выброса | Наимено- вание загряз- няющего вещества | Нормальные условия |  |  | Режим 1 |  | Режим 2 |  | Режим 3 |  | Метод конт- роля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/куб. м <*> | м/с | г/с | пе- риод | г/с | пе- риод | г/с | пе- риод | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

--------------------------------

<*> Миллиграмм в нормальном метре кубическом.

Приложение 9

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

ПЛАН-ГРАФИК

контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ

в период НМУ

| Номер точки контроля качества атмосферного воздуха на карте-схеме | Наименование загрязняющего вещества | Максимальное рассчитанное значение концентрации при нормальных условиях, мг/куб.м | Периодичность контроля, раз в сутки |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | режим 1 | режим 2 | режим 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 10

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий по достижению качества атмосферного воздуха:

усовершенствование технологических процессов и технологического оборудования с целью сокращения промышленных выбросов;

замена топлива, сырья и материалов, разработка и создание безотходных производств, предусматривающих существенное сокращение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

разработка методов рекуперации и регенерации ценных продуктов из выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

разработка способов утилизации отходов промышленного производства с целью извлечения ценных продуктов из выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

разработка новых процессов и оборудования для очистки газов;

модернизация и реконструкция существующих производств, обеспечивающих сокращение выбросов до установленных нормативов качества атмосферного воздуха;

осуществление строительства резервного газоочистного оборудования, обеспечивающего очистку газов в периоды НМУ, а также при аварийной остановке основного газоочистного оборудования.

Приложение 11

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Перечень мероприятий по сокращению выбросов передвижными источниками при объявлении НМУ в целом по городу:

мероприятия по регулированию дорожного движения, разработанные на основе расчетов в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 (02120) "Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в населенных пунктах" с целью предотвращения заторов транспортных средств на участках дорог, улично-дорожной сети путем рассредоточения и перераспределения транспортных потоков;

ограничение выезда передвижных источников;

контроль механических транспортных средств на соответствие требованиям по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух отработанными газами двигателей, участвующих в дорожном движении;

ограничение въезда механических транспортных средств низких экологических классов или работающих на дизельном топливе в зоны повышенного загрязнения атмосферного воздуха.

В организациях:

усиление контроля за выбросами механических транспортных средств путем проверки состояния и работы двигателей, определения содержания оксида углерода в выхлопных газах;

отмена рейсов, не являющихся абсолютно необходимыми.

Приложение 12

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

Титульный лист

УТВЕРЖДЕНО                         СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа                Руководитель местного

Минприроды                         исполнительного органа

___________ _________ ___________  ___________ _________ ___________

(должность) (подпись)  (инициалы   (должность) (подпись)  (инициалы

фамилия,)                          фамилия,)

М.П.                               М.П.

"__" ____________ 20__ г.          "__" ____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации,          Главный государственный

осуществляющей мониторинг          санитарный врач города

___________ _________ ___________  _________ ___________________

(должность) (подпись)  (инициалы   (подпись) (инициалы, фамилия)

фамилия,)   М.П.

"__" ____________ 20__ г.

М.П.

"__" ____________ 20__ г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

на периоды НМУ в целом по городу ______________

____________________________________________________________________

(должность лица, ответственного за принятие сообщения о НМУ)

Разработан

________________________     ______________    _____________________

(должность)            (подпись)       (инициалы, фамилия)

________________________     ______________    _____________________

"__" ____________ 20__ г.

Должностное лицо местного исполнительного органа, ответственное

за проведение мероприятий

________________________     ______________    _____________________

(должность)            (подпись)       (инициалы, фамилия)

наименование населенного пункта, год

Приложение 13

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

Данные о планируемом снижении выбросов загрязняющих веществ в

периоды НМУ в границах города __________

Загрязняющее вещество ____________

| Градация высот, м | Наименование природополь- зователя | Номера стационарных пунктов наблюдений в зоне влияния источников природополь- зователя | Выбросы, г/с |  |  |  | Эффективность, снижение, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нор- мальные условия | режим 1 | режим 2 | режим 3 | режим 1 | режим 2 | режим 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 > 100 Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 14

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Схема взаимодействия регулирующих органов, контролирующих органов и местных исполнительных и распорядительных органов в период НМУ должна содержать следующую информацию:

1. Информация о наименовании регулирующих и контролирующих органов и местных исполнительных и распорядительных органах и должностных лицах, ответственных за передачу и получение предупреждений о НМУ.

2. Порядок ввода в действие плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на периоды НМУ в целом по городу.

3. Органы, ответственные за информирование населения о наступлении НМУ и подготовку рекомендаций по ограничению выезда механических транспортных средств и сокращению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ.

4. Порядок оповещения населения в средствах массовой информации.

5. Перечень регулирующих и контролирующих органов и должностных лиц, ответственных за получение предупреждений и осуществление контроля выполнения мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ в целом по городу, по форме:

| Регулирующие и контролирующие органы |  |  | Способ доведения предуп- реждения | Должностное лицо, ответственное за осуществление контроля выпол- нения мероприятий по регулирова- нию выбросов в период НМУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наз- вание | должность лица, ответст- венного за получение предупреж- дения о НМУ | телефон, факс, адрес элект- ронной почты |  | должность | фамилия, инициалы | телефон, факс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 15

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

ЖУРНАЛ

предупреждений (оповещений) о неблагоприятных метеорологических

условиях (НМУ) и их отмены

| N п/п | Дата, время приема | Текст предупреждения (оповещения) о НМУ или его отмены | Фамилия, инициалы принявшего предупреждение | Фамилия, инициалы передавшего | Меры, принятые по сокращению выбросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечания:

1.   В   графе  1  указывают  порядковый  номер  предупреждения

(оповещения), передаваемого природопользователю, или его отмены.

2.  В  графе  6  указывают,  в какие цеха передана информация и

какие конкретные меры приняты природопользователем.

Приложение 16

к Инструкции по регулированию

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

при неблагоприятных

метеорологических условиях

Форма

Характеристика выполнения работы по регулированию

выбросов ___________________

(дата)

в период НМУ ____________________________________________

(категории опасности и их эффективность)

| N п/п | Источники, на которых проводились мероприятия |  | Наимено- вание мероп- риятия по сок- ращению выбросов | Загряз- няющее вещест- во | Выброс загрязняющих веществ |  |  |  | Эффектив- ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до проведения мероприятий |  | в период проведения мероприятий |  |  |
|  | но- мер | наиме- нование |  |  | макси- мальный, г/с | сред- ний, т/сут | макси- мальный, г/с | сред- ний, т/сут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Номера точки контроля качества атмосферного воздуха, на которых проводились испытания | Наимено- вание загряз- няющего вещества | Максимальное рассчитанное значение концентрации при нормальных условиях, мг/куб. м | Данные, полученные в результате контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата, время проведения испытаний | средняя концент- рация, мг/куб.м | максималь- ная кон- центрация, мг/куб. м |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |