| ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ТКП 17.08-ХХ-2007 (02120) |
| --- | --- |

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера

Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух

Правила расчета выбросов при авариях и пожарах

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне. Атмасфера

Выкіды забруджвальных рэчываў і цяплічных газаў у атмасфернае паветра

Правiлы разлiку выкiдаў пры аварыях i пажарах

Настоящий проект технического кодекса

не подлежит применению до его утверждения

Минприроды

Минск

| УДК 504.06(476)(083.74) | МКС 13.040.01 | КП 06 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: аварийное горение, неконтролируемое горение, загрязняющие вещества, парниковые газы, выбросы загрязняющих веществ, удельные показатели выбросов лесной пожар, пожар на торфянике коммунальные отходы, сельскохозяйственные отходы, отходы уборки территорий |  |  |

##### Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь "О техническом нормировании и стандартизации"

1 РАЗРАБОТАН Раздел 3 Проектным научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием БелНИПИэнергопром (РУП " БелНИПИэнергопром")

Разделы 4, 5, 6, 7 специализированной инспекцией государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, озонового слоя и климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

ВНЕСЕН Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  постановлением Минприроды Республики Беларусь от ___________ 2006 г.  № _______

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ с отменой РД РБ 0212.15-99 "Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при неконтролируемом горении нефти и нефтепродуктов", утвержденной Приказом Минприроды от 26 июля 1999 г. № 210.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера

Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух

Правила расчета выбросов при авариях и пожарах

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне. Атмасфера

Выкіды забруджвальных рэчываў і цяплічных газаў у атмасфернае паветра

Правiлы разлiку выкiдаў пры аварыях i пажарах

Environmental protection and nature management. Atmosphere

Emissions of harmful substances and greenhouse gases into the atmospheric air

Rules of emissions calculation at damage and fires

Дата введения		2007-ХХ-ХХ

1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает правила расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при лесных пожарах, сжигании порубочных остатков, пожарах на торфяниках, аварийном горении газообразных веществ, неконтролируемом горении жидких нефтепродуктов, при горении коммунальных отходов, сельскохозяйственных палах и горении других материалов, таких как полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полистирол, полиамид, полиуретан, пенополистирол, пенополиуретан, древесноволокнистая плита (ДВП), древесностружечная плита (ДСП).

Требования настоящего технического кодекса применяют при расчете величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые используются при:

- оценке воздействия на окружающую среду;

- ведении отчетности о выбросах загрязняющих веществ;

- оценке ущерба, нанесенного окружающей среде.

При аварийном горении в зависимости от вида горящего материала в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества, указанные в таблице В.1 (приложение В), а также тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители и парниковые газы.

Наименование и коды загрязняющих веществ даны в соответствии с [1].

Примеры расчета выбросов при аварийном горении некоторых материалов приведены в Приложении М.

Удельные показатели выбросов полихлорированных дибензодиоксинов и полихлорированных дибензофуранов, полициклических ароматических углеводородов, тяжелых металлов соответствуют положениям [2] и [3].

В случаях, когда происходит горение материалов, не приведенных в настоящем техническом кодексе, для расчета выбросов необходимо использовать данные из сертификатов, паспортов на данный материал.

2 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 аварийное горение: Неконтролируемый процесс горения, возникающий при поломках, утечках, взрывах, пожарах и других чрезвычайных происшествиях.

2.2 валовой выброс загрязняющего вещества: Количество загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух за рассматриваемый период, в качестве которого в настоящем техническом кодексе принят пожар; для вычисления выбросов за другой рассматриваемый период в формулы необходимо подставлять значения параметров за данный период.

2.3 газообразные вещества: Вещества, которые являются полностью газообразными при температуре 20°C и давлении 101,3 кПа.

2.4 горючий материал (ГМ): Под горючими материалами в настоящем техническом кодексе понимаются: биомасса, сгорающая во время лесных пожаров, сельскохозяйственных палов, включая лесную подстилку, ветки, хвою, траву; порубочные остатки; торфяники; сельскохозяйственные отходы; отходы уборки территории.

2.5 сельскохозяйственные палы: Выжигание сухой растительности, трав на корню, опавших листьев, стерни и пожнивных остатков (отава и многолетние травы, остатки прошлогодней травы) в сельхозугодиях, на землях населенных пунктов, на полосах отвода дорог.

2.6 коммунальные отходы: Отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах и иных населенных местах, а  также отходы производства, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, необходимой для обеспечения жизнедеятельности человека в населенных местах.

2.7 нефтепродукты: Жидкие продукты нефтяного происхождения любой марки, сорта, состава и качества, нефтяные отходы, осадки, остатки, очищенные нефтепродукты, масла.

2.8 порубочные остатки: Древесные остатки, образующиеся при валке и трелевке деревьев, очистке стволов от сучьев и переработке хлыстов на лесосеке.

2.9 пожары на торфянике: Процесс подземного тления торфяника при недостатке кислорода, при котором полностью сгорает напочвенный покров, подстилка и слой торфа.

2.10 удельные показатели выбросов загрязняющих веществ, т/т: Нормы, определенные на основании инструментальных замеров, материальных балансов, аналитических расчетов и отнесенные к единице массы сгоревшего материала.

2.11 стойкие органические загрязнители (СОЗ): Группа соединений различной природы, обладающих рядом общих свойств, таких как экологическая опасность, стойкость в окружающей среде и способность к перемещению на значительные расстояния.

Примечание - К СОЗ относятся две группы веществ:

ПХДД/ПХДФ – полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны;

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды, которые в настоящем техническом кодексе используются в пересчете на бенз(а)пирен.

2.12 тяжелые металлы (ТМ): Микропримеси следующих металлов – мышьяк (As), кадмий (Cd), хром (Cr), медь (Cu), ртуть (Hg), никель (Ni), свинец (Pb), цинк (Zn).

2.13 эквивалент токсичности (ЭТ): Приведение выбросов ПХДД/ПХДФ к единому показателю наиболее токсичного 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксина, токсичность которого принята за единицу.

3 Расчет выбросов при горении горючих материалов

3.1 При лесном пожаре масса сгоревшей биомассы оценивается по данным лесоустроительных организаций о количестве заготовленной деловой древесины, а также о потерях биомассы на основе повторной таксации лесных массивов и протоколов пожара, в которых отражены объемы сгоревшей биомассы. Карточки, данные из которых используются для оценки объема сгоревшей биомассы приведены в Приложении А и соответствуют [4].

3.2 Оценка количества сгоревшей биомассы при пожарах производится по карточкам таксации (включает информацию о площади выдела, составе деревьев и подроста, его возрасте и запасе древесины, по видам, на каждый гектар) исходя из информации о последствиях пожара, которая содержится в «Протоколе о лесном пожаре», приведен в приложении Б и соответствует [5].

3.3 Объем образующихся порубочных остатков Vr, м3/период, при заготовке древесины рассчитывается по формуле

Vr=0,14·Vf															(1)

где 0,14 – коэффициент образования порубочных остатков при заготовке древесины;

Vf – объем заготовленной древесины, фиксируемый в лесхозах, м3/период.

3.4 Валовой выброс загрязняющих веществ и парниковых газов, Mi, т/пожар, образующихся при горении ГМ и поступающих в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле

Mi=B·qi																(2)

где  B – масса сгоревшего ГМ, т/пожар, определяемая по одному из двух вариантов:

а) при известном объеме сгоревшего ГМ – в соответствии с 3.4.1;

б) при отсутствии данных по объему сгоревшего ГМ – в соответствии с 3.4.2.

qi – удельный показатель выбросов i-го загрязняющего вещества или парникового газа, т/т, определяемый в зависимости от вида ГМ в соответствии с таблицами Г.2-Г.4 (Приложение Г);

3.4.1 При известном объеме сгоревшего ГМ масса сгоревшего ГМ B, т/пожар, определяется по формуле

B=10−3·(Vj·ρj)														(3)

где Vj – объем сгоревшего ГМ j вида, м3/пожар, определяется при лесных пожарах в соответствии 3.1, 3.2, для порубочных остатков в соответствии с 3.3, для торфяников и  при сельскохозяйственных палах на основании непосредственных измерений площади и глубины выжженной территории;

ρj – плотность ГМ j вида, кг/м3, определяемая по таблице Г.1 (приложение Г).

3.4.2 В случаях отсутствия фактических данных и инструментально определенного объема сгоревшего ГМ, количество сгоревшего ГМ определяется по площади, подвергнувшейся пожару на основании усредненных значений сгоревшего ГМ, приходящегося на единицу площади. Масса сгоревшего ГМ B, т/пожар, определяется по формуле

B=bk·F																	(4)

где bk – масса сгоревшего ГМ на один гектар площади пожара, т/га, равная для лесного массива – 25 т/га, для порубочных остатков – 12 т/га, для торфяника 75 т/га, для сельскохозяйственных палов 4,5 т/га;

F – площадь подвергнувшаяся пожару, га, определяется из протокола пожара, или на основании непосредственных измерений площади выжженной территории.

3.5 Валовой выброс ПХДД/ПХДФ Gi, мкг ЭТ/пожар, образующихся при горении ГМ и поступающих в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле

Gi=B·5																(5)

где B – то же, что и в формуле (2);

5 – удельный показатель выбросов ПХДД/ПХДФ, мкг ЭТ/т.

4 Расчет выбросов при аварийном горении газообразных веществ

4.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производится при непреднамеренном, залповом и технологическом горении газообразных веществ.

4.2 Оценка объемного количества (м3/пожар) сгоревшего газообразного вещества при авариях на газопроводах может производиться на основании прямых измерений исходя из информации о давлениях до разрыва газопроводов в местах установки кранов-отсекателей, давлениях в начале и конце газопровода, длине и диаметре газопровода.

4.3 Валовой выброс загрязняющих веществ и парниковых газов, Mi, т/пожар, образующихся при горении газообразных веществ и поступающих в атмосферный воздух с продуктами сгорания, рассчитывается по формуле

Mi=B·qi																(6)

где B – масса сгоревшего газообразного вещества, т/пожар, определяемая по одному из двух вариантов:

а) при инструментальном определении объема сгоревшего газообразного вещества – в соответствии с 4.3.1;

б) при отсутствии прямых измерений объема сгоревшего газообразного вещества – в соответствии с 4.3.2.

qi – удельный показатель выбросов i-го загрязняющего вещества или парникового газа, т/т, определяемый в соответствии с таблицей Д.1 (Приложение Д);

4.3.1 При инструментальном определении объема сгоревшего газообразного вещества масса сгоревшего вещества B, т/пожар, определяется по формуле

B=10−3·V·ρg															(7)

где V – объем сгоревшего газообразного вещества, м3/пожар;

ρg – плотность газообразного вещества при нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа), кг/м3, принимаемая по сертификату, паспорту на вещество, а в случае отсутствия данных, определяемая в соответствии с таблицей Д.2 (Приложение Д);

4.3.2 При отсутствии прямых измерений объема сгоревшего газообразного вещества масса сгоревшего вещества B, т/пожар, определяется по формуле

B=28,73·(tg+273)0,5·S2·ρg·T											(8)

где tg – температура газа до начала аварии, °С;

S – площадь поврежденного участка трубопровода, м;

ρg – плотность газообразного вещества при нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа), кг/м3, принимаемая по сертификату, паспорту на вещество, а в случае отсутствия данных, определяемая в соответствии с таблицей Д.2 (Приложение Д);

T - продолжительность аварийного горения газообразного вещества, ч.

4.4 Валовой выброс ПХДД/ПХДФ Gi, мкг ЭТ/пожар, образующихся при горении газообразного вещества и поступающих в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле

Gi=B·0,05·10−3														(9)

где B – то же, что и в формуле (6);

0,05·10-3 – удельный показатель выбросов ПХДД/ПХДФ, мкг ЭТ/т.

5 Расчет выбросов при аварийном горении жидких нефтепродуктов

5.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производится при аварийном горении жидких нефтепродуктов. При расчёте учитываются выбросы от сгорания растительных материалов на подстилающей поверхности.

5.2 Валовой выброс загрязняющих веществ и парниковых газов, Mi, т/пожар, образующихся при горении нефтепродуктов и поступающих в атмосферный воздух с продуктами сгорания, рассчитывается по формуле

Mi=B·qi																(10)

где B – масса сгоревшего нефтепродукта, т/пожар, определяемая по одному из следующих вариантов:

а) при известном количестве сгоревшего нефтепродукта

1) при горении нефтепродукта на бетоне, асфальте и другой поверхности, не впитывающей жидкий нефтепродукт – масса сгоревшего нефтепродукта равна массе потерянного при аварии нефтепродукта, т/пожар;

2) при горении нефтепродукта на почве, грунте и другой поверхности, впитывающей жидкий нефтепродукт – в соответствии с 5.2.1;

3) при горении нефтепродукта на водной поверхности – в соответствии с 5.2.2;

б) при неизвестном количестве сгоревшего нефтепродукта – в соответствии с 5.2.3.

qi – удельный показатель выбросов i-го загрязняющего вещества или парникового газа, т/т, определяемый в зависимости от линейной скорости выгорания сгоревшего нефтепродукта в соответствии с таблицами Ж.1-Ж.4 (Приложение Ж);

5.2.1 При горении нефтепродукта на почве, грунте и известной массе потерянного при аварии нефтепродукта масса сгоревшего нефтепродукта B, т/пожар, определяется по формуле

B=Bl−10−6·F·h·ρs·c+10−3·0,02·F·ρo·ks							(11)

где Bl – масса потерянного при аварии нефтепродукта, т/пожар;

F – площадь почвы и грунта, пропитанного нефтепродуктом, м2;

h – глубина, на  которую почва, грунт пропитан нефтепродуктом, м;

ρs – плотность грунта, кг/м3;

c – средняя концентрация нефти или нефтепродукта в почве и грунте, г/кг;

0,02 – толщина в м сгораемого слоя почвы, грунта;

ρo – плотность нефтепродукта, кг/м3, принимаемая по сертификату, паспорту на нефтепродукт, а в случае отсутствия данных, определяемая в соответствии с таблицей Ж.6 (Приложение Ж);

ks – коэффициент нефтеемкости грунта, м3/м3, определяемый в соответствии с таблицей Ж.5 (Приложение Ж).

5.2.2 При горении нефтепродукта на водной поверхности и известной массе потерянного при аварии нефтепродукта масса сгоревшего нефтепродукта B, т/пожар, определяется по формуле

B=Bl−10−6·2·F·ρo														(12)

где Bl – масса потерянного при аварии нефтепродукта, т/пожар;

2 – толщина в мм остаточного слоя нефтепродукта на водной поверхности по окончании горения;

F – площадь водной поверхности, занимаемая разлитым нефтепродуктом, м2;

ρo – плотность нефтепродукта, кг/м3, принимаемая по сертификату, паспорту на нефтепродукт, а в случае отсутствия данных определяемая в соответствии с таблицей Ж.6 (Приложение Ж).

5.2.3 При неизвестном количестве сгоревшего нефтепродукта масса сгоревшего нефтепродукта B, т/пожар, определяется по формуле

B=10−3·0,02·L·F·ρo·T·W												(13)

где L – линейная скорость выгорания нефтепродукта, мм/с определяемая в соответствии с таблицей Ж.6 (Приложение Ж);

F – площадь пожара, м2;

ρo – плотность нефтепродукта, кг/м3, принимаемая по сертификату, паспорту на нефтепродукт, а в случае отсутствия данных определяемая в соответствии с таблицей Ж.6 (Приложение Ж);

T – продолжительность аварийного горения нефтепродукта, мин;

W – скорость ветра в районе пожара на дату его начала, подтверждаемая справкой ГУ "Республиканский метеорологический центр", м/с.

5.3 При одновременном горении двух и более видов нефтепродуктов и неизвестном (не установленном) количестве каждого сгоревшего нефтепродукта, расчет массы сгоревшего нефтепродукта производится в соответствии с 5.2.3 для нефтепродукта с наибольшим значением линейной скорости выгорания.

5.4 Валовой выброс ПХДД/ПХДФ Gi, мкг ЭТ/пожар, образующихся при горении нефтепродуктов и поступающих в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле

Gi=B·0,2																(14)

где B – то же, что и в формуле (10);

0,2 – удельный показатель выбросов ПХДД/ПХДФ, мкг ЭТ/т.

6 Расчет выбросов при горении коммунальных отходов

6.1 Валовой выброс загрязняющих веществ и парниковых газов, Mi, т/пожар, образующихся при горении коммунальных отходов и поступающих в атмосферный воздух с продуктами сгорания, рассчитывается по формуле

Mi=B·qi																(15)

где B – масса сгоревших коммунальных отходов, т/пожар, определяемая в соответствии с 6.2;

qi – удельный показатель выбросов i-го загрязняющего вещества или парникового газа, т/т, определяемый в соответствии с таблицей К.1 (Приложение К);

6.2 Масса сгоревших коммунальных отходов B, т/пожар, определяется по формуле

B=10−3·V·ρk															(16)

где V – объем сгоревших коммунальных отходов, м3/пожар, определяемый путем прямого измерения площади и глубины выжженной территории;

ρk – плотность коммунальных отходов, кг/м3, определяемая в соответствии с таблицей К.2 (Приложение К).

6.3 Валовой выброс ПХДД/ПХДФ Gi, мкг ЭТ/пожар, образующихся при горении коммунальных отходов и поступающих в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле

Gi=B·300															(17)

где B – то же, что и в формуле (15);

300 – удельный показатель выбросов ПХДД/ПХДФ, мкг ЭТ/т.

7 Расчет выбросов при горении других материалов

7.1 Валовой выброс загрязняющих веществ и парниковых газов, Mi, т/пожар, образующихся при горении других материалов и поступающих в атмосферный воздух с продуктами сгорания, рассчитывается по формуле

Mi=B·qi																(2)

где B – масса сгоревших материалов, т/пожар;

qi – удельный показатель выбросов i-го загрязняющего вещества или парникового газа, т/т, определяемый в соответствии с таблицами Л.1-Л.10 (Приложение Л);

Приложение А

(справочное)

Приложение Б

(справочное)

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

Протокол

о лесном пожаре

200		 года  "		"  					 настоящий протокол составил

(должность, фамилия, имя, отчество составителя акта)

в присутствии

(должность, фамилия, имя, отчество лиц присутствующих при составлении протокола

представителей райсоветов, сельсоветов, колхозов)

о нижеследующем:

1. Пожар произошел в 				 квартале 						 хоз. части

лесничества в

(указать в запретной полосе или вне ее)

2. Лесной пожар начался 						 200	 г. и был обнаружен в
(число, месяц)

"		" час. "		" минут 					 200	 г.

(число, месяц)						(должность,

фамилия, имя, отчество лица, обнаружившего пожар)

В момент обнаружения пожар охватил площадь (примерно) 			 га.

3. Известие о начавшемся пожаре получено лесничеством

(число, месяц)

200		 г. в "		" час. "		" минут.

4. Пожар обнаружен при помощи

(самолета, пожарной вышки, временного пожарного сторожа,

лесника, объездчика, постороннего лица и т.п.)

5. Рабочая сила прибыла на пожар

(дата и время в часах и минутах)

Мобилизация рабочей силы протокола

(указать условия, скорость мобилизации и способы

ее доставки на место пожара)

6. Пожаром охвачена площадь в га

| Вид пожара | Насаждений, спелых, приспевающих, средневозрастных и перестойных | Молодняк | Культур | Горельников прошлых лет | Редин и покрытых лесом площадей | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беглый |  |  |  |  |  |  |
| Повальный |  |  |  |  |  |  |
| Подземный |  |  |  |  |  |  |

7. Сгорело и повреждено огнем

| Степень поврежденности | Древесины на корне (куб. м) | Готовой продукции |  |  |  |  | Строений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лесхозы |  | лесозагот. |  | Итого | каких | сколько |  |
|  |  | дел. куб. м | дров. куб. м | дел. куб. м | дров. куб. м |  |  | лесхоз | др. орг. |
| Повреждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгорело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяется путем таксации поврежденного и сгоревшего леса, обмера поврежденной лесопродукции и опроса на месте лесной охраны и десятников о сгоревшей лесопродукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Условия погоды: при возникновении пожара

при тушении пожара

Класс горимости по шкале Нестерева

(в день возникновения пожара)

9. Причины пожара

10. Виновники пожара

(фамилии, имена, отчества и местожительства

(если виновники не обнаружены, указать меры, принятые к их обнаружению))

11. Меры принимавшиеся по тушению пожара и их результаты

(охлестывание,

окопка, заливание водой, при помощи химикатов, встречный огонь, отжиг, плужные борозды, забрасывание землей и т.д.)

12. На тушении пожара отработано:

а) человеко-дней 				 ;			г)

б) коне-дней 						 ;			д)

в) автомашино-дней 				 ;			е)

13. При тушении применялись орудия, инвентарь и химикаты 																							(указать

подробно, какие и в каком количестве)

14. Убыток от пожара определился в 					 руб., в том числе: от сгоревшего поврежденного леса на корне 					 руб., готовой лесопродукции 				 руб., строений 					 руб., прочее имущество 					 руб. и расходы по тушению пожара 					 руб.

15. Пожар локализован "		" 					 200	 г. в 			 час 				 мин. Пожар ликвидирован "		" 					 200	 г. в 			 час 				 мин.

16. Меры, принятые по окарауливанию ликвидированного пожара

(сколько

назначено дежурных, на какой срок, если окарауливание закончено, указать сколько потрачено на него человеко-дней)

17. Должность, фамилия лица руководившего тушением пожара

18. К протоколу прилагается:

а) список лиц, учавствовавших в борьбе с пожаром, заверенный руководителем работ по тушению пожара, - с указанием отработанного времени;

б) схематический план пожарища;

в) перечетно-оценочная ведомость сгоревшего и поврежденного леса, готовой продукции и строений.

Составитель протокола

Представители организаций

Приложение В

(справочное)

Таблица В.1 – Наименование, коды и ПДК загрязняющих веществ

| Код вещества | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р., мг/м3 | ПДК с.с., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота IV оксид (азота диоксид) | 2 | 0,25 | 0,1 |
| 0303 | Аммиак | 4 | 0.2 | - |
| 0304 | Азота II оксид (азота оксид) | 3 | 0,4 | 0,24 |
| 0317 | Гидроцианид (циановодород) | 2 | 0,03 | 0,01 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 3 | 0,15 | 0,05 |
| 0330 | Серы диоксид (SO2) | 3 | 0,5 | 0,2 |
| 0333 | Сероводород | 2 | 0,008 | - |
| 0337 | Углерода оксид | 4 | 5,0 | 3,0 |
| 0401 | Углеводороды предельные C1-C10 | 4 | 25,0 (ОБУВ) |  |
| 0403 | Гексан | 4 | 60,0 | 25,0 |
| 0410 | Метан1) | 4 | 50,0 ( ОБУВ) |  |
| 0502 | Бутилен | 4 | 3,0 | 1,0 |
| 0503 | Бутадиен (дивинил) | 4 | 3,0 | 1,0 |
| 0521 | Пропилен | 3 | 3,0 | 1,2 |
| 0526 | Этилен | 3 | 3,0 | 1,5 |
| 0602 | Бензол | 2 | 0,1 | 0,04 |
| 0620 | Винилбензол (стирол) | 2 | 0,04 | 0,008 |
| 0621 | Толуол | 3 | 0,6 | 0,3 |
| 0703 | Бенз(а)пирен2) | 1 | - | 5 |
| 0827 | Хлорэтилен (винилхлорид, этиленхлорид) | 1 | 0,03 | 0,01 |
| 1052 | Метанол | 3 | 1,0 | 0,5 |
| 1061 | Этанол | 4 | 5,0 | 0,2 |
| 1071 | Фенол | 2 | 0,001 | 0,0007 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 0,035 | 0,025 |
| 1401 | Пропан-2-он (ацетон) | 4 | 0,35 | 0,15 |
| 1555 | Уксусная кислота | 3 | 0,2 | 0,06 |
| 1) – метан является не только загрязняющим веществом, но и парниковым газом 2) – единица измерения среднесуточной ПДК бенз(а)пирена - нг/м3 |  |  |  |  |

Приложение Г

(справочное)

## Таблица Г.1 – Плотность различных горючих материалов

| Наименование | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- |
| Древесина хвойная, в том числе | 755 |
| Ель | 715 |
| Сосна | 805 |
| Древесина лиственная малоплотная, в том числе | 770 |
| Тополь | 730 |
| Ива | 740 |
| Липа | 795 |
| Осина | 800 |
| Каштан | 805 |
| Древесина лиственная среднеплотная, в том числе | 1010 |
| Ольха | 845 |
| Орех | 950 |
| Береза | 1015 |
| Вяз | 1045 |
| Дуб | 1110 |
| Клен | 1110 |
| Древесина смешанная | 820 |
| Подлесок | 850 |
| Порубочные остатки | 830 |
| Пожнивные остатки | 380 |
| Сухая растительность на корню | 120 |
| Торфяники | 180 |

Таблица Г.2 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при лесных пожарах и горении порубочных остатков

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,155 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00065 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,004 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,03 |
|  | Углеводороды | 0,014 |
| 0303 | NH3 (аммиак) | 0,0012 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,0012 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,01 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0000335 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности | 0,00000016 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности | 0,00000015 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности | 0,00000253 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,00003366 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,00400015 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,03185253 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,1662 |
| Итого веществ без класса опасности |  | 0,014 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,7 |
|  | N2O (закись азота) | 0,00032 |

Таблица Г.3 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при пожарах на торфяниках

| Код вещества | Наименование вещества |  | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) |  | 0,2 |
| 0304 | NO (азота оксид) |  | 0,00052 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) |  | 0,0032 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) |  | 0,05 |
|  | Углеводороды |  | 0,02 |
| 0303 | NH3 (аммиак) |  | 0,001 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) |  | 0,0015 |
| 0410 | СН4 (метан) |  | 0,007 |
| 0703 | Бенз(а)пирен |  | 0,00000143 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности |  | 0,0000017 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности |  | 0,00000303 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности |  | 0,00001915 |
| Итого веществ первого класса опасности |  |  | 0,00000313 |
| Итого веществ второго класса опасности |  |  | 0,00320303 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  |  | 0,05203915 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  |  | 0,208 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  | 0,02 |
|  |  | Парниковые газы |  |
|  |  | СО2 (углерода диоксид) | 0,6 |
|  |  | N2O (закись азота) | 0,0002 |

Таблица Г.4 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при сельскохозяйственных палах

| Код вещества | Наименование вещества |  | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) |  | 0,1 |
| 0304 | NO (азота оксид) |  | 0,00085 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) |  | 0,0052 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) |  | 0,011 |
|  | Углеводороды |  | 0,012 |
| 0303 | NH3 (аммиак) |  | 0,0015 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) |  | 0,002 |
| 0410 | СН4 (метан) |  | 0,02 |
| 0703 | Бенз(а)пирен |  | 0,0000166 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности |  | 0,00001144 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности |  | 0,000002 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности |  | 0,0000128 |
| Итого веществ первого класса опасности |  |  | 0,00002804 |
| Итого веществ второго класса опасности |  |  | 0,005202 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  |  | 0,0138628 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  |  | 0,1215 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  | 0,012 |
|  |  | Парниковые газы |  |
|  |  | СО2 (углерода диоксид) | 0,8 |
|  |  | N2O (закись азота) | 0,00055 |

Приложение Д

(справочное)

Таблица Д.1 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении газообразных веществ

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,2 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,0004 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,0025 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,03 |
| 0401 | Углеводороды | 0,02 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,00004 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,0005 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0000069 |
| 0183 | Ртуть | 0,0000000014 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,0000069014 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,0025 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,03044 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,2205 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 2,74 |
|  | N2O (закись азота) | 0,0035 |

Таблица Д.2 –Плотность газообразных веществ

| Наименование нефтепродукта | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- |
| Аммиак | 0,8 |
| Водород мышьяковистый | 3,5 |
| Водород хлористый | 1,6 |
| Водород бромистый | 3,6 |
| Диметиламин | 2,0 |
| Метан | 0,761 |
| Метиламин | 1,4 |
| Метил хлористый | 2,3 |
| Природный газ | 0,732 |
| Сернистый ангидрид | 2,9 |
| Сероводород | 1,5 |
| Фосген | 3,5 |
| Фтор | 1,7 |
| Хлор | 3,2 |
| Хлорциан | 2,1 |
| Этан | 1,34 |

Приложение Ж

(справочное)

Таблица Ж.1 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении жидких нефтепродуктов для нефтепродуктов со скоростью выгорания до 0,03 мм/сек

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 1,2 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,001 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,008 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,06 |
| 0401 | Углеводороды | 0,08 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,008·Sr 1) |
| 0333 | H2S (сероводород) | 0,0065·Sr |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,001 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000023 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности | 0,00000136 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности | 0,000045 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности | 0,0000021 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,00002436 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,008045+0,0065·Sr |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,0610021+0,008·Sr |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 1,281 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 1,1 |
|  | N2O (закись азота) | 0,001 |

Таблица Ж.2 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении жидких нефтепродуктов для нефтепродуктов со скоростью выгорания от 0,031 до 0,05 мм/сек

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,96 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,004 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,024 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,05 |
| 0401 | Углеводороды | 0,07 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,008·Sr 1) |
| 0333 | H2S (сероводород) | 0,0065·Sr |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,002 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000024 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности | 0,00000136 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности | 0,000045 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности | 0,0000021 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,00002536 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,012045+0,0065·Sr |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,0520021+0,008·Sr |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 1,032 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 1,25 |
|  | N2O (закись азота) | 0,0015 |

Таблица Ж.3 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении жидких нефтепродуктов для нефтепродуктов со скоростью выгорания от 0,051 до 0,08 мм/сек

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,9 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,003 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,016 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,04 |
| 0401 | Углеводороды | 0,06 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,008·Sr 1) |
| 0333 | H2S (сероводород) | 0,0065·Sr |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,003 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000025 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности | 0,00000136 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности | 0,000045 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности | 0,0000021 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,00002636 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,016045+0,0065·Sr |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,0430021+0,008·Sr |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,963 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 1,5 |
|  | N2O (закись азота) | 0,0025 |

Таблица Ж.4 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении жидких нефтепродуктов для нефтепродуктов со скоростью выгорания более 0,081 мм/сек

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,65 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,004 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,024 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,03 |
| 0401 | Углеводороды | 0,05 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,008·Sr 1) |
| 0333 | H2S (сероводород) | 0,0065·Sr |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,004 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0000255 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности | 0,00000136 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности | 0,000045 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности | 0,0000021 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,00002686 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,024045+0,0065·Sr |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,0340021+0,008·Sr |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,704 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 1,7 |
|  | N2O (закись азота) | 0,003 |
| 1) – Sr содержание серы в нефтепродукте, %, принимается в соответствии с сертификатом на нефтепродукт, а в случае его отсутствия максимальное значение из ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица Ж.5 – Нефтеемкости грунтов, м3/м3

| Наименование грунта | Влажность грунта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Глинистый грунт | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,04 |
| Пески (диаметр частиц 0,05-2,0 мм) | 0,30 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,01 |
| Супесь, суглинок | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,14 | 0,07 |
| Гравий (диаметр частиц 2,0-20 мм) | 0,48 | 0,39 | 0,29 | 0,19 | 0,09 |
| Торфяной грунт | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| Примечание - Влажность грунта определяется гравиметрическим методом |  |  |  |  |  |

Таблица Ж.6 – Характеристики нефтепродуктов

| Наименование нефтепродукта | Плотность кг/м3 | Низшая теплота сгорания, кДж/кг | Линейная скорость выгорания, мм/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бензин авиационный | 730 | 43100 | 0,072 |
| Бензин нормаль-80 | 680 | 43460 | 0,078 |
| Бензин А-92 | 700 | 43640 | 0,076 |
| Бензин А-95, А-98 | 720 | 43950 | 0,075 |
| Дизельное топливо зимнее | 825 | 42590 | 0,063 |
| Дизельное топливо летнее | 840 | 43419 | 0,063 |
| Керосин | 830 | 41692 | 0,062 |
| Мазут флотский | 950 | 41465 | 0,054 |
| Мазут М40, сера до 2,0% | 920 | 40740 | 0,054 |
| Мазут М40, М100, сера более 2,0% | 950 | 39900 | 0,052 |
| Мазут М100, сера до 2,0% | 940 | 40530 | 0,053 |
| Нефть легкая | 840 | 43800 | 0,064 |
| Нефть средняя | 860 | 44300 | 0,063 |
| Нефть тяжелая | 880 | 45100 | 0,063 |
| Печное бытовое топливо | 955 | 42300 | 0,055 |
| Реактивное топливо | 790 | 43050 | 0,067 |
| Амилацетат | 980 | 29879 | 0,038 |
| Амилен | 640 | 45017 | 0,086 |
| Амиловый спирт | 810 | 38385 | 0,058 |
| Аммиак | 910 | 18585 | 0,025 |
| Анилин | 1040 | 32386 | 0,038 |
| Ацетальальдегид | 780 | 27071 | 0,043 |
| Ацетилен | 1173 | 49965 | 0,053 |
| Ацетон технический | 790 | 31360 | 0,049 |
| Бензол технический | 880 | 40576 | 0,057 |
| Бутан | 580 | 45713 | 0,096 |
| Бутилацетат технический | 880 | 28280 | 0,039 |
| Бутиловый спирт | 810 | 36805 | 0,056 |
| Винилхлорид | 970 | 18496 | 0,023 |
| Гексадекан | 770 | 44312 | 0,071 |
| Гексан | 670 | 45105 | 0,082 |
| Гексиловый спирт | 820 | 39587 | 0,059 |
| Гептан | 684 | 44919 | 0,080 |
| Гидразин (метилгидразин) | 880 | 14644 | 0,020 |
| Глицерин | 1260 | 16102 | 0,016 |
| Декан | 730 | 44602 | 0,075 |
| Диметиловый эфир | 670 | 28900 | 0,053 |
| Дихлорэтан | 1250 | 10873 | 0,011 |
| Диэтиламин | 700 | 34876 | 0,061 |
| Диэтиленгликоль | 1115 | 19530 | 0,022 |
| Диэтилкетон | 815 |  | 0,000 |
| Диэтиловый эфир | 710 | 35452 | 0,061 |

Продолжение таблицы Ж.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изобутан | 565 | 45578 | 0,098 |
| Изобутилен | 710 | 45928 | 0,079 |
| Изобутиловый спирт технический | 800 | 36743 | 0,056 |
| Изопентан | 620 | 45239 | 0,089 |
| Изопропилбензол | 860 | 46663 | 0,067 |
| Изопропиловый спирт технический | 780 | 34139 | 0,054 |
| Ксилол технический | 880 | 43154 | 0,060 |
| Метан | 710 | 50080 | 0,086 |
| Метиленхлорид технический | 1340 |  | 0,000 |
| Метиловый спирт 100% | 800 | 22200 | 0,034 |
| Метиловый спирт 90% | 820 | 22840 | 0,034 |
| Метиловый спирт 30% | 950 | 23400 | 0,030 |
| Метилпропилкетон | 810 | 33879 | 0,051 |
| Метилэтилкетон | 805 | 32600 | 0,050 |
| Нафталин (расплавленный) | 1100 | 39435 | 0,044 |
| Нонан | 720 | 44684 | 0,076 |
| м-Ксилол | 864 | 52829 | 0,075 |
| о-Ксилол | 880 | 41217 | 0,058 |
| п- Ксилол | 861 | 41207 | 0,059 |
| Октан | 700 | 44787 | 0,078 |
| Пpопан-бутановая смесь зимняя (90% пpопана, 10% бутана) | 520 | 49991 | 0,117 |
| Пpопан-бутановая смесь летняя (50х50) | 545 | 49694 | 0,111 |
| Пиридин | 980 | 35676 | 0,045 |
| Пропан | 510 | 46500 | 0,111 |
| Пропиловый спирт | 800 | 34405 | 0,053 |
| Серная кислота 30% | 1220 |  | 0,000 |
| Серная кислота 60% | 1500 |  | 0,000 |
| Серная кислота 98% | 1830 |  | 0,000 |
| Сероуглерод | 1260 | 14020 | 0,014 |
| Сольвент каменоуголный | 880 |  | 0,000 |
| Сольвент нефтяной | 870 |  | 0,000 |
| Соляная кислота, 30% | 1150 |  | 0,000 |
| Стирол | 910 | 43888 | 0,059 |
| Толуол (нефтяной) технический | 870 | 40936 | 0,058 |
| Трихлорэтилен | 1460 |  | 0,000 |
| Триэтиленгликоль | 1125 | 19840 | 0,022 |
| Уайт-спирит | 780 | 43966 | 0,069 |
| Уксусная кислота 30% | 1060 | 13380 | 0,016 |
| Уксусная кислота 70% | 1040 | 13250 | 0,016 |
| Уксусная кислота 100% | 1020 | 13100 | 0,016 |
| Фенол (расплавленный) | 1060 |  | 0,000 |
| Формальдегид | 1090 | 19007 | 0,022 |
| Хлорбензол | 1110 | 27315 | 0,030 |

Окончание таблицы Ж.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлорофом технический | 1480 | 44553 | 0,037 |
| Циклогексан | 780 | 43833 | 0,069 |
| Циклогексанон | 950 | 41978 | 0,054 |
| Этилацетат технический | 900 | 23587 | 0,032 |
| Этилбензол | 870 | 41323 | 0,058 |
| Этилен | 570 | 46988 | 0,100 |
| Этиленгликоль | 1110 | 19329 | 0,021 |
| Этиловый спирт 10% | 980 | 30560 | 0,038 |
| Этиловый спирт 40% | 920 | 30350 | 0,041 |
| Этиловый спирт 70% | 850 | 30100 | 0,043 |
| Этиловый спирт 96% | 790 | 29750 | 0,046 |
| Этилцеллозольв технический | 930 | 26382 | 0,035 |

Приложение К

(справочное)

Таблица К.1 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении коммунальных отходов

| Код вещества | Наименование вещества |  | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) |  | 0,25 |
| 0304 | NO (азота оксид) |  | 0,0065 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) |  | 0,04 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) |  | 0,00625 |
| 2902 | Твердые частицы |  | 0,0125 |
|  | Углеводороды |  | 0,08 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) |  | 0,003 |
| 0410 | СН4 (метан) |  | 0,045 |
| 0703 | Бенз(а)пирен |  | 0,0000107 |
|  | Тяжелые металлы первого класса опасности |  | 0,000041 |
|  | Тяжелые металлы второго класса опасности |  | 0,00000315 |
|  | Тяжелые металлы третьего класса опасности |  | 0,0000213 |
| Итого веществ первого класса опасности |  |  | 0,0000517 |
| Итого веществ второго класса опасности |  |  | 0,04000315 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  |  | 0,0282713 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  |  | 0,295 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  | 0,08 |
|  |  | Парниковые газы |  |
|  |  | СО2 (углерода диоксид) | 0,46 |
|  |  | N2O (закись азота) | 0,00029 |

Таблица К.2 – Средняя плотность отходов в местах их образования

| Объект образования (происхождения) отходов | Средняя плотность отходов, кг/м3 |
| --- | --- |
| Аптеки | 170 |
| Агентства туристические, социального страхования, недвижимости | 170 |
| Больницы, амбулатории | 300 |
| Вокзалы железнодорожные и автомобильные, пристани, речные порты, аэропорты, диспетчерские и контрольные пункты маршрутных схем движения общественного транспорта | 260 |
| Гостиницы, санатории, пансионаты, дома | 170 |
| Дворцы и дома культуры, театры, кинотеатры, клубы | 150 |
| Детские сады, ясли | 280 |
| Дома быта, ателье пошива одежды, обуви, ремонта бытовой техники, парикмахерские | 400 |
| Жилищный фонд: благоустроенные жилые здания неблагоустроенные жилые здания находящиеся в республиканской и коммунальной собственности неблагоустроенные жилые здания, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц негосударственной формы собственности | 210 300 330 |
| Здания административно-управленческие государственных органов, административно-бытовые промышленных предприятий | 170 |
| Земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома | 300 |
| Магазины: продовольственные промтоварные | 260 200 |
| Музеи, архивы, библиотеки | 170 |
| Научно-исследовательские организации | 170 |
| Общежития, интернаты, дома престарелых: благоустроенные неблагоустроенные | 190 300 |
| Общественные организации | 170 |
| Поликлиники | 250 |
| Рестораны, кафе | 300 |
| Рынки, базары, киоски | 250 |
| Стадионы, спортивные центры, игровые площадки | 150 |
| Столовые, другие предприятия общественного питания | 300 |
| Торгово-складские помещения | 470 |
| Улицы, проезды, улицы-набережные, площади, скверы, парки, городские транспортные сооружения, зоны массового отдыха, кладбища, другие объекты благоустройства | 500 |
| Учреждения финансовые, печати, связи, радио, телевидения | 170 |
| Школы, профтехучилища, техникумы, высшие учебные заведения | 290 |
| Коммунальные отходы, собственник которых не установлен (невозможно установить) | 500 |
| Коммунальные отходы размещенные на объектах захоронения | 800 |

Приложение Л

(справочное)

Таблица Л.1 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении полиэтилена

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,07 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00065 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,004 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,045 |
| 0526 | Этилен | 0,085 |
| 0521 | Пропилен | 0,05 |
| 0503 | Бутадиен (дивинил) | 0,0015 |
| 0403 | Гексан | 0,015 |
| 0602 | Бензол | 0,00002 |
| 0621 | Толуол | 0,000023 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,22 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,00004 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,00004 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,00402 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,180673 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,3065 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,27 |
|  | N2O (закись азота) | 0,000068 |

Таблица Л.2 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении полипропилена

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,085 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00073 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,0045 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,05 |
| 0526 | Этилен | 0,11 |
| 0521 | Пропилен | 0,14 |
| 0503 | Бутадиен (дивинил) | 0,02 |
| 0403 | Гексан | 0,014 |
| 0602 | Бензол | 0,000016 |
| 0621 | Толуол | 0,0000086 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,12 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000035 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,000035 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,004516 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,3007386 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,239 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,24 |
|  | N2O (закись азота) | 0,000051 |

Таблица Л.3 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении полиэтилентерефталата

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,12 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00057 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,0035 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,055 |
| 0526 | Этилен | 0,11 |
| 0521 | Пропилен | 0,002 |
| 0503 | Бутадиен (дивинил) | 0,0006 |
| 0403 | Гексан | 0,0004 |
| 0602 | Бензол | 0,00003 |
| 0621 | Толуол | 0,000045 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,3 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000038 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,000038 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,00353 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,167615 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,421 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,21 |
|  | N2O (закись азота) | 0,000062 |

Таблица Л.4 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении поливинилхлорида

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,09 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00083 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,005 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,05 |
| 0526 | Этилен | 0,083 |
| 0521 | Пропилен | 0,009 |
| 0503 | Бутадиен (дивинил) | 0,09 |
| 0403 | Гексан | 0,014 |
| 0602 | Бензол | 0,000019 |
| 0827 | Хлорэтилен (винилхлорид, этиленхлорид) | 0,0019 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,25 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000068 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,001968 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,005019 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,14283 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,444 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,22 |
|  | N2O (закись азота) | 0,000046 |

Таблица Л.5 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении полистирола

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,08 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,009 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,055 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,06 |
| 0526 | Этилен | 0,043 |
| 0521 | Пропилен | 0,01 |
| 0503 | Бутадиен (дивинил) | 0,00023 |
| 0403 | Гексан | 0,0004 |
| 0602 | Бензол | 0,001 |
| 0621 | Толуол | 0,00064 |
| 0620 | Винилбензол (стирол) | 0,0048 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,36 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000047 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,000047 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,0608 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,12264 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,44063 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,31 |
|  | N2O (закись азота) | 0,000062 |

Таблица Л.6 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении полиамида

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,105 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,0078 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,048 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,07 |
| 0526 | Этилен | 0,042 |
| 0521 | Пропилен | 0,015 |
| 0502 | Бутилен | 0,023 |
| 0602 | Бензол | 0,000002 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,28 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000054 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,000054 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,048002 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,1348 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,408 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,29 |
|  | N2O (закись азота) | 0,00005 |

Таблица Л.7 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении полиуретана

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,095 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00083 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,005 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,065 |
| 0526 | Этилен | 0,0006 |
| 0521 | Пропилен | 0,00055 |
| 0502 | Бутилен | 0,44 |
| 0621 | Толуол | 0,00024 |
| 0620 | Винилбензол (стирол) | 0,00027 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,35 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000072 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,000072 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,00527 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,06722 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,885 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 0,35 |
|  | N2O (закись азота) | 0,000055 |

Таблица Л.8 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении пенополистирола

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,15 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,013 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,08 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,08 |
| 0317 | Гидроцианид (циановодород) | 0,012 |
| 1401 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,00053 |
| 0602 | Бензол | 0,005 |
| 0620 | Винилбензол (стирол) | 0,0054 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,42 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,00004 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,00004 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,1024 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,093 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,57053 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 2,1 |
|  | N2O (закись азота) | 0,00085 |

Таблица Л.9 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении пенополиуретана

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,1 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,021 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,13 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,09 |
| 0317 | Гидроцианид (циановодород) | 0,0067 |
| 1401 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,0016 |
| 0621 | Толуол | 0,0012 |
| 0620 | Винилбензол (стирол) | 0,0016 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,31 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,000055 |
| Итого веществ первого класса опасности |  | 0,000055 |
| Итого веществ второго класса опасности |  | 0,1383 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  | 0,1122 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  | 0,4116 |
|  | Парниковые газы |  |
|  | СО2 (углерода диоксид) | 1,0 |
|  | N2O (закись азота) | 0,0092 |

Таблица Л.10 – Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при горении ДВП, ДСП, изделий из них

| Код вещества | Наименование вещества |  | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) |  | 0,045 |
| 0304 | NO (азота оксид) |  | 0,00052 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) |  | 0,0032 |
| 2902 | Твердые частицы |  | 0,012 |
| 0401 | Углеводороды |  | 0,08 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) |  | 0,006 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,0004 |
| 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  | 0,00014 |
| 1052 | Метанол |  | 0,00021 |
| 1061 | Этанол |  | 0,00011 |
| 1555 | Уксусная кислота |  | 0,0004 |
| 1071 | Фенол |  | 0,00033 |
| 0621 | Толуол |  | 0,0007 |
| 0410 | СН4 (метан) |  | 0,008 |
| 0703 | Бенз(а)пирен |  | 0,000039 |
| Итого веществ первого класса опасности |  |  | 0,000039 |
| Итого веществ второго класса опасности |  |  | 0,00393 |
| Итого веществ третьего класса опасности |  |  | 0,01983 |
| Итого веществ четвертого класса опасности |  |  | 0,13325 |
|  |  | Парниковые газы |  |
|  |  | СО2 (углерода диоксид) | 1,6 |
|  |  | N2O (закись азота) | 0,0008 |

Библиография

[1]  Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух населенных мест

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №231 от 19.12.2005 г.

[2] Методические рекомендации по идентификации и оценке источников выбросов стойких органических загрязнителей

Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды, выпуск 47, Мн., БелНИЦэкология, 2004 г.

[3] Методические рекомендации по идентификации и оценке источников выбросов тяжелых металлов

Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды, выпуск 47, Мн., БелНИЦэкология, 2004 г.

[4]  Инструкция по проведению лесоустройства лесного фонда

Утверждена постановлением Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь № 12от 23 сентября 2002 г.

[5] Инструкция о порядке привлечения к ответственности за нарушение лесного законодательства

Утверждена постановлением Гослесхоза СССР № 1 от 22 апреля 1986 г.

Первый заместитель Министра природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь												 А. Н. Апацкий

подпись

Начальник специнспекции госконтроля

за охраной атмосферного воздуха

озонового слоя и климата											 С. В. Завьялов

подпись

Заместитель начальника специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата									 И. В. Комоско

подпись

Главный специалист специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата									 А. С. Пилипчук

подпись

В таблицах Ж1 – Ж.4 Sr обозначает процентное содержание серы в нефтепродукте, принимаемое в соответствии с сертификатом на нефтепродукт, а в случае его отсутствия максимальное значение из ГОСТ, ТУ на данный вид продукта